Проект №:

ПКРКИ -05/2018-1387-2018

программА комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры Таежнинского СЕЛЬСОВЕТА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА 2019-2031 ГОДЫ

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

| Организация-разработчик | ООО «Терплан» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | С.А. Заусаев |

Новосибирск

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1 паспорт программы	3

2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	5

2.1 Теплоснабжение	5

2.1.1 Краткий анализ существующего состояния	5

2.1.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	5

2.2 Водоснабжение	6

2.2.1 Краткий анализ существующего состояния	6

2.2.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	7

2.3 Водоотведение	7

2.3.1 Краткий анализ существующего состояния	7

2.4 Электроснабжение	8

2.4.1 Краткий анализ существующего состояния	8

2.5 Газоснабжение	8

2.6 Сбор и утилизация ТКО	8

3 Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	9

3.1 Перспективные показатели развития муниципального образования	9

3.1.1 Динамика численности населения	9

3.1.2 Динамика ввода многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов	9

3.1.3 Прогнозируемые изменения в промышленности	9

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	10

3.2.1 Теплоснабжение	10

3.2.2 Водоснабжение	10

3.2.3 Водоотведение	11

3.2.4 Электроснабжение	11

3.2.5 Газоснабжение	11

3.2.6 Сбор и утилизация ТКО	11

4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	12

5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	15

5.1 Теплоснабжение	15

5.2 Водоснабжение	21

5.3 Водоотведение	27

5.4 Электроснабжение	30

5.5 Сбор и утилизация ТКО	34

6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	36

6.1 Источники инвестиций	36

6.2 Динамика уровней тарифов	38

6.3 Проверка доступности тарифов для населения	40

7 изменение перечня инвестиционных проектов. Управление программой	43

7.1 Ответственный за реализацию Программы	43

7.2 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	43

7.3 Порядок и сроки корректировки Программы	43

паспорт программы

| - Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Таежнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края на 2019-2031 годы |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Ст. 14 п. 8); - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Ст. 17 п. 6.1); - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; |
| - Заказчик Программы | Администрация Таежнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края |
| - Разработчик Программы | ООО «Терплан» |
| - Исполнитель Программы | Администрация Таежнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края, ООО УК «Богучанжилкомхоз», подрядные и строительно-монтажные организации. |
| - Цель Программы | 1.Обеспечение новых объектов капитального строительства электро-, газо-, тепло-, водоснабжением и водоотведением, объектами, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов; 2.Повышение надёжности и обеспечение качества коммунальных ресурсов; 3. Повышение эффективности и технического уровня объектов систем коммунальной инфраструктуры; 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, с учётом достижения организациями систем коммунальной инфраструктуры нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; 5. Мероприятия по программам энергосбережения поселения; 6. Прогноз роста тарифов, исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики; 7.Обеспечение доступности для абонентов и потребителей стоимости всех коммунальных услуг с учётом затрат на реализацию программы комплексного развития (прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности) в соответствии с порядком осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. |
| - Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2.Привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры. 3.Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепло- и водоснабжения. 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 8.Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| - Важнейшие целевые показатели Программы к 2031 г. | 1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных центральным теплоснабжением - 100 % 2. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных центральным водоснабжением - 100 % 3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных центральным водоотведением - 100 %, 4. Санкционированные полигоны ТКО на территории Таежнинского сельсовета – 1 ед. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | Базовый год - 2019 Расчетный срок - 2019-2031 гг. (с разбивкой по годам). |
| - Объемы и источники финансирования Программы | Планируемый объем финансирования Программы составляет 2113,33 млн. рублей, в том числе: 335091,05 тыс. рублей – Региональный бюджет, 65000,00 тыс. рублей – Местный бюджет, 1713237,37 тыс. рублей – Внебюджетные источники. |

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение

Краткий анализ существующего состояния

В настоящее время на территории поселка Таежный Богучанского района, Красноярского края, существует децентрализованная система теплоснабжения.

В поселке имеется одна котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 9,9615 Гкал/ч. Котельная обслуживает социально- административную застройку поселка и жилые дома.

Жилой фонд поселка не подключенный к централизованному теплоснабжению снабжается теплом от индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы).

На территории поселка осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация – УК ООО «Богучанжилкомхоз».

Централизованное теплоснабжение потребителей всего поселка обеспечивает водогрейная котельная с тремя водогрейными котлами общей тепловой мощностью 20,3 Гкал/час, располагаемой тепловой мощностью 16,3 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет 9,9615 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Подача тепла к жилым микрорайонам осуществляется по зависимой  схеме. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения происходит в ИТП по открытой схеме.

Эксплуатация котельной осуществляется механическим способом, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Более детальный анализ существующего состояния системы теплоснабжения Таежнинского сельсовета представлен в разделе 3 Обосновывающих материалов к программному документу.

Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 6 декабря 2015 года N 475-п  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Богучанжилкомхоз" установлены следующие тарифы на тепловую энергию для населения:

в 2016 году – 4063,47 руб./Гкал (с НДС);

в 2017 году – 3630,06 руб./Гкал (с НДС);

в 2018 году – 4832,21 руб./Гкал (с НДС).

Расчет ожидаемого тарифа на 2019-2031 гг. произведен путем индексации на основании величин индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. К 2031 году тариф составит около 6466,59 руб./Гкал (с НДС).

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей.

В Программе представлены следующие ключевые показатели, характеризующие состояние системы теплоснабжения МО на момент её разработки:

удельный расход тепловой энергии в бюджетной сфере составляет 0,021 Гкал/кв. м. в месяц,

потребление тепловой энергии в отопительный период составляет 0,0478 Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц (для одноэтажных домов, построенных до 1999 года)— норматив потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 30.04.2015 №217-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территориях отдельных муниципальных образований Красноярского края») – норматив на отопительный период 8 месяцев (245 суток). Соответственно, среднемесячный норматив пересчете на год составит 0,032 Гкал на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц как и учитывается управляющей компанией при выставлении счетов за тепловую энергию.

Анализ показателей эффективности деятельности предприятий коммунального комплекса, а также показателей удельного потребления энергоресурсов бюджетной сферой и жилым фондом показывает, что система ресурсоснабжения МО обладает потенциалом энергосбережения, для реализации которого необходимо усилить меры по повышению энергоэффективности.

Водоснабжение

Краткий анализ существующего состояния

Водоснабжение в п. Таежный осуществляется водозаборными скважинами из подземных источников. Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения. Недропользователем является «ООО «Водные ресурсы», созданное в 2006 году. Учредителем является ООО УК «Богучанжилкомхоз». В ведении ООО «Водные ресурсы» находится система централизованного водоснабжения МО, обеспечивающая питьевой водой 31,5% населения Таежнинского сельсовета.

В п.Таежный  имеется две  системы центрального коммунального водоснабжения:

1) ЦСКВ №23, в состав которой входят водозаборные сооружения  из подземных источников № 60 скважина №1, №60 скважина №5, №60 скважина №6, №61.

2) ЦСКВ №24, в состав которой входит водозаборные сооружения  из подземных источников № 62.

Общая протяжённость сетей в п. Таежный составляет  27067м.п.,

- Отдельные участки трубопровода системы водоснабжения  находятся в эксплуатации более 30 лет (это в большей степени касается сетей, проложенных совместно с тепловыми сетями). Степень износа таких сетей водоснабжения составляет в среднем 80%.

- В с. Карабула  распределительные сети трубопровода холодного водоснабжения составляют 156 м.п.

На водозаборных сооружениях из подземных источников в МО Таежнинский сельсовет отсутствуют  сооружения очистки и подготовки воды. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

Более детальный анализ существующего состояния системы водоснабжения Таежнинского сельсовета представлен в разделе 3 Обосновывающих материалов к программному документу.

Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 6 декабря 2017 года N 720-в «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы" установлены следующие тарифы на питьевую воду для населения:

с 01.01.2018г. по 30.06.2020 г.– 88,67 руб. за 1 куб.м. воды, (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020г. – 91,04 руб.за 1 куб.м. воды (с НДС).

Расчет ожидаемого тарифа на 2019-2031 гг. произведен путем индексации на основании величин индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. К 2031 году тариф составит около 113,45 руб./куб.м. (с НДС).

- На сегодняшний день, существуют следующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении МО Таежнинский  сельсовет:

- - несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам;

- - отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;

- - высокая изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей;

- - высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

Относительно наличия коммерческого приборного учета воды, отпущенной потребителям, сведения не предоставлены.

Водоотведение

Краткий анализ существующего состояния

В центральной части посёлка Таёжный имеется централизованная система канализации. Водоотведение территорий, не охваченных централизованной системой в основном осуществляется через придомовые септики (выгребные ямы), которые откачиваются ассенизационными автомашинами.

Эксплуатацией цетрализованной системы Таежнинского сельсовета, а также откачкой и вывозом сточных вод из выгребов занимается  ООО «Водные ресурсы».

На территории Таежнинского сельсовета 34,3 % населения облуживаются централизованным водоотведением, остальные жители пользуеются септиками (выгребными ямами) или проживают в домах с уличными туалетами (надворные постройки).

Более детальный анализ существующего состояния системы теплоснабжения Таежнинского сельсовета представлен в разделе 3 Обосновывающих материалов к программному документу.

Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 6 декабря 2017 года N 722-в «Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы" установлены следующие тарифы на водоотведение для населения на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. – 104,12 рублей за 1 куб.м. сточных вод.

Расчет ожидаемого тарифа на 2019-2031 гг. произведен путем индексации на основании величин индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также с учетом производимых мероприятий по новому строительству централизованной системы водоотведения МО. К 2031 году тариф составит 141,69 рублей за 1 куб.м. сточных вод.

Электроснабжение

Краткий анализ существующего состояния

Электроэнергия на территорию сельсовета поставляется Богучанским филиалом АО «Красноярская региональная энергетическая компания».

Богучанский филиал АО «Красноярская региональная энергетическая компания» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10, 0,4 кВ.

Электроснабжение потребителей в настоящее время осуществляется централизованно от подстанции 110/10 кВ 2х25 МВА «Карабула».

Основными потребителями являются жилые здания, объекты соцкультбыта, юридические лица и промышленные предприятия.

Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2017 № 610-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую публичным акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» установлены следующие тарифы на электрическую энергию для населения  - с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 1,66 руб./кВтч (с НДС).

Расчет ожидаемого тарифа на 2019-2031 гг. произведен путем индексации на основании величинах индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. К 2031 году тариф составит около 3,50 руб./кВтч (с НДС).

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители электрической энергии должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время на территории Таежнинского сельсовета оснащены приборами учета все потребители электрической энергии, подключенные к системе электроснабжения.

Газоснабжение

В соответствии с масштабными планами по освоению месторождений углеводородов в южной части Эвенкии и промышленном районе Нижнее Приангарье проектируется строительство трубопроводной системы, проходящей через Богучанский район и врезающейся в трубопроводную систему «Восточная Сибирь - Тихий Океан». В перспективе планируется газификация поселка Таежный.

Альтернативным и наиболее выгодным методом оперативной и более быстрой газификации таких районов может стать сжиженный природный газ (СПГ). Доставка СПГ может производиться по автомобильным и железнодорожным путям сообщения. В непосредственной близости от с. Богучаны Богучанского сельсовета находится лицензионный участок «Абаканский», принадлежащий ОАО «Газпром». Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Красноярского края, прогнозная добыча газа на Абаканском участке предполагается с годовым объемом 340 млн.м3.

Сбор и утилизация ТКО

Санитарная очистка территории МО носит заявочный характер и осуществляется силами специализированных предприятий. Организации осуществляют вывоз твердых коммунальных отходов из жилого сектора и от объектов инфраструктуры.

Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения  и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалку.

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями МО составляют около 1500 рублей за куб. м.

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели развития муниципального образования

Перспективные показатели развития Таежнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края являются основой для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Таежнинского сельсовета и формируются на основании Генерального плана п. Таежный, согласно которому:

прогнозная численность населения Таежнинского сельсовета к концу 2031 года составит 17500 человека, а именно п. Таежный, жителей с. Карабула предложено расселить в п. таежный;

площадь жилищного фонда Таежнинского сельсовета к концу 2031 года ожидается в размере до 437,5 тыс. кв. м.

Динамика численности населения

Прогнозная динамика численности населения на территории МО представлена в таблице 3.1.1-1.

Таблица 3.1.1-1

Перспективные показатели численности населения МО «Таежнинский сельсовет»

| Показате-ли/год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числен-ность населения, чел. | 7838 | 8643 | 9448 | 10253 | 11058 | 11863 | 12668 | 13473 | 14278 | 15083 | 15888 | 16693 | 17500 |

Динамика ввода многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов

Прогноз строительства и ввода многоквартирных и индивидуальных жилых домов предполагает увеличение строительства на 21,34 тыс. кв.м. ежегодно.

Прогнозируемые изменения в промышленности

Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность в .настоящее время является  преобладающей отраслью экономики Таёжнинского сельсовета.  На территории МО находится множество предприятий, функционирующих в сфере лесозаготовок. Однако, имея большие объемы лесозаготовок, на территории слабо занимаются переработкой леса и древесины.

Производственный процесс лесозаготовительных предприятий имеет ярко выраженный сезонный характер. Основными видами продукции являются: круглый лес, пиломатериалы. Доля лесного комплекса в общем объеме производства достигает 93%. В основном лесопродукция вывозится в круглом виде. В последнее время начала развиваться глубокая переработка древесины. Самыми крупными прдприятиями лесопромышленной отрасли являются: ОАО «Карабулалес» и ООО «Алия» (сейчас «Транс-М»). Данные предприятия осуществляют производство пиломатериалов на территории промышленных площадок близ ж.д. станции Карабула. Мелкие и средние предприятия МО специализируются в основном на лесозаготовках. Малыми предприятиями ведется производство пиломатериалов, шпал, столярных и погонажных изделий и мебели.

Строительная отрасль представлена небольшим количеством предприятий, к ним относятся: ООО завод ЖБИ по производству стройматериалов с технологией, ориентированной на маловысотное жилищное строительство, ООО «Стройсервис», ООО «ПМК».

Сельское хозяйство практически не развито, так как территория Таёжнинского сельсовета представляет собой «зону рискованного земледелия», урожайность находится в сильной зависимости от погодных условий.

В настоящее время Богучанский район является одним из привлекательных центров промышленного развития Нижнего Приангарья, где основной площадкой является Богучано-Таёжинский промышленный узел. На территории Богучанского района имеется большое количество месторождений различных полезных ископаемых.

Экономическое развитие посёлка Таёжный связано прежде всего со строительством Богучанского алюминиевого завода на 3233 рабочих мест близ с. Карабула в 7км юго-восточнее п. Таёжный. Первая очередь введена в эксплуатацию в 2016 году.

В период до 2020 г. планируется рост объёма производства на Богучанском алюминиевом заводе до 155,8 тыс. тонн в год (в 2015 году этот показатель составил 25,02 тыс. тонн).

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Теплоснабжение

Перспективным показателям спроса на услуги теплоснабжения является перспективное теплопотребление.

Таблица 3.2.1-1

Прогноз спроса на тепловую мощность источников теплоснабжения

жилыми и общественными зданиями  Таежнинского сельсовета

| Наименование показателя | Современное состояние 2018г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии, Гкал/час | 9,9615* | 74,24 |

Примечание: * - фактическая нагрузка на котельную, располагаемой мощностью 16,3 Гкал/час.

Водоснабжение

Перспективные показатели спроса на централизованное водоснабжение потребителями Таежнинского сельсовета до 2031 года определены на основании сложившихся тенденций в водопотреблении, а также прогнозных данных Генерального плана п. Таежный. Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления, указанным в таблице 3.2.2-1.

Таблица 3.2.2-2

Прогнозные максимальные среднесуточные расходы воды на нужды населения.

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление, всего | куб.м. | 5534,0 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | куб.м. | 4338,0* |
| 1.2 | Расходы воды на производственные нужды промпредприятий , котельных | куб.м. | 282,0 |
| 1.3 | Поливочный расход | куб.м. | 482,0* |
| Из горводопровода (в т.ч. неучтенные расходы (10%)) |  | куб.м. | 5302,0 |

Примечание: * - потребление воды из горводопровода

Водоотведение

При прогнозировании потребления коммунальных услуг по водоотведению и очистке сточных вод предполагается постепенное увеличение уровня охвата жилищного фонда централизованной системой, с учетом динамики численности населения.

Удельное водоотведение на одного жителя принимается равным принятым нормам водопотребления. Суммарные суточные объемы стоков по МО на расчетный срок составят 4558 куб.м. / сутки.

Электроснабжение

При разработке Программы важную роль играет прогнозная оценка энергопотребления с учетом перспективного спроса на услуги электроснабжения, а также оценка качества услуг предоставляемых снабжающей организацией. Объемы энергопотребления с учетом перспективного спроса на услуги электроснабжения должны быть обеспечены соответствующей мощностью питающих понизительных подстанций и трансформаторных подстанций, находящихся на балансе снабжающей организации. Система электроснабжения должна обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией нормативного качества.

Нагрузка от жилого фонда на расчетный срок составит 8,907 МВт, нагрузка от культурно-бытовых потребителей – 2,308 МВт. Общая нагрузка на электрические сети МО составит около 11,215 МВт на расчетный срок.

Газоснабжение

В соответствии с масштабными планами по освоению месторождений углеводородов в южной части Эвенкии и промышленном районе Нижнее Приангарье проектируется строительство трубопроводной системы, проходящей через Богучанский район и врезающейся в трубопроводную систему «Восточная Сибирь - Тихий Океан». В перспективе планируется газификация поселка Таежный.

Сбор и утилизация ТКО

Нормативное накопление ТКО к 2031 г. составит 5250,0 т/год.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4-1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п.п | Показатели | 2018 факт | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность для населения коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 38,0 | 34,10 | 30,92 | 28,29 | 26,07 | 24,17 | 22,53 | 21,10 | 19,84 | 18,72 | 16,82 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем реализации товаров и услуг населению, млн. Гкал | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,202 | 0,202 |
| 3 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки Т, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность потребителей товаров и услуг приборами учета, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 4.2 | Многоквартирные дома (общедомовые ПУ), %. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 5 | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Физический износ сетей, % | 70 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 55,4 | 50,0 | 33,0 | 29,8 | 29,5 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень потерь тепла, % | 8,35 | 8,35 | 7,90 | 7,80 | 7,60 | 7,20 | 7,01 | 6,90 | 6,10 | 5,90 | 5,66 | 5,50 | 5,00 | 4,63 |
| 7 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Средний удельный расход тепловой энергии на цели отопления в жилых домах, Гкал/кв. м. в месяц | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,030 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность для населения коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 31,50 | 31,0 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,0 | 24,5 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие контроля качества товаров и услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность потребителей товаров и услуг приборами учета, % | 81,9 | 82,0 | 85,0 | 93,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь, % | 20,8 | 19,58 | 18,37 | 17,15 | 15,94 | 15,22 | 14,5 | 12,0 | 11,7 | 11,2 | 9,8 | 7,7 | 6,0 | 5,0 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность для населения коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 34,3 | 30,78 | 27,91 | 25,53 | 23,53 | 21,82 | 20,33 | 19,04 | 17,90 | 16,90 | 15,99 | 30,78 | 27,91 | 100 |
| 2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем реализации товаров и услуг, куб. м./сут. | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 633,7 | 4558,0 | 4558,0 |
| 3 | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Физический износ сооружений, % | 100 | 95 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность для населения коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем реализации товаров и услуг, МВт | 6,239 | 6,62 | 7,01 | 7,39 | 7,77 | 8,15 | 8,54 | 8,92 | 9,30 | 9,69 | 10,07 | 10,45 | 10,84 | 11,215 |
| 3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | СБОР И ВЫВОЗ ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность услуги для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь полигона ТКО, га | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Образование твердых бытовых отходов, тыс. тонн в год | 2,11 | 2,35 | 2,59 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,56 | 3,80 | 4,04 | 4,28 | 4,52 | 4,77 | 5,01 | 5,25 |

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Теплоснабжение

Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы теплоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2018-2031 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы теплоснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

- генерального плана п. Таежный, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения;

- схемы теплоснабжения Таежнинского сельсовета;

- предложения организаций коммунального комплекса (далее ОКК), отраженные в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года.;

- Разработка проекта планировки территории микрорайона  п. Таёжный Богучанского района (далее ПП).

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения Таежнинского сельсовета и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

-переход от открытой системы к закрытой;

-реконструкция существующей котельной №34 с увеличением мощности до 80,0 Гкал/час, перевод работы котельной №34 на температурный режим 130-700 С, что позволит существенно уменьшить диаметры перекладываемых и сооружаемых тепловых сетей и установка на котельной нового водоподготовительного водорудования;

-строительство новой котельной, мощностью 33,20 Гкал/час и строительство сетей 11,0 км;

-организация учёта тепла у потребителей;

-строительство новых квартальных тепловых сетей 3,75 км. и реконструкция существующих тепловых сетей (замена магистральных тепловых сетей с увеличением нагрузки от реконструируемой котельной и реконструкция тепловых сетей, в объеме 9751м с применением современных теплоизолирующих материалов ( ППУ изоляция));

- строительство 8 ЦТП;

-в существующих ИТП до 2021 года установить современное энергосберегающее оборудование (пластинчатые подогреватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, контроля и учета тепловой энергии).

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 5.1-1

Таблица 5.1-1

Характеристика инвестиционных проектов по реконструкции, техническому перевооружению и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятия | Обос-нова-ние | Источ-ник финан-сирова-ния | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| 1 | Реконструкция котельной №34 с увеличением мощности котельной после реконструкции до 80,0 Гкал /час (установить 4 водогрейных котла марки КВ-Р-23,26-150ПВ Бийского котельного завода,заменить вспомогательное оборудование, на соответствующее новым параметрам системы теплоснабжения,установить водоподготовительное оборудование) | ГП, Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 |
| 2 | Строительство сетей теплоснабжения к проектируемым объекта, общей протяженностью 5910 п.м., а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2Д=400 мм – 350 п.м | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9800,00 | 0,00 | 0,00 | 9800,00 |
| 2.2 | 2Д=350 мм – 425 п.м | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11900,00 | 0,00 | 0,00 | 11900,00 |
| 2.3 | 2Д=300 мм – 400 п.м | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 2.4 | 2Д=250 мм – 880 п.м | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20240,00 | 0,00 | 20240,00 |
| 2.5 | 2Д=200 мм – 550п.м | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7700,00 | 0,00 | 7700,00 |
| 2.6 | 2Д=150 мм – 950 п.м | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13300,00 | 0,00 | 13300,00 |
| 2.7 | 2Д=100 мм – 200 п.м | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 2.8 | Строительство 8 ЦТП | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 |
| 3 | Замена участка от ТК1 до ТК4 по ул. Чапаева, 226 п.м. Д=325 мм на Д=630 мм. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13175,00 | 0,00 | 0,00 | 13175,00 |
| 4 | Замена участка от ТК4 до ТК19 по ул. Строителей, 758 п.м. Д=273 мм на Д=530 мм. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44190,00 | 0,00 | 0,00 | 44190,00 |
| 5 | Замена участка от ТК22до ТК26, 296 п.м. Д=296 мм на Д=426 мм. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12432,00 | 0,00 | 0,00 | 12432,00 |
| 6 | Реконструкция существующих тепловых сетей с переводом с открытой системы теплоснабжения в закрытую, 1900 п.м. | Схема ТС | МБ | 0,00 | 0,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65000,00 |
| 7 | Реконструкция насосного отделения котельной №34 | предлоение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 8 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 34ТК65 -ж/д №1 ул. Новая (200 п.м.) котельной №34 | предлоение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 9 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 34ТК34-34ТК36 ул. Суворова (340 п.м.) котельной №34 | предлоение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 |
| 10 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 34ТК36-ж/д №16 ул. Юбилейная (240 п.м.) котельной №34 | предлоение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 11 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 34ТК59-34ТК55 ул. Свердлова (120 п.м.) котельной №34 | предлоение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 12 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от ж/д №20 - ж/д №22 ул. Буденного (80 п.м.) котельной №34 | предлоение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 13 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от ж/д №1- ж/д №11 ул. Вокзальная (440 п.м.) котельной №34 | предлоение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 |
| 14 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от ул. Строителей- ул. Чапаева (170 п.м.) котельной №34 | предлоение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| 15 | Ремонт тепловых камер по ул. Строителей (18 камер) котельной №34 | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 16 | Ремонт здания гаража котельной №34 | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 17 | Устройство ограждающих конструкций вокруг территории котельной №34 | Предписание Ростехнадзора | ВИ | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 18 | Оборудовать здание котельной №34 аварийным освещением | Предписание Ростехнадзора | ВИ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 19 | Капитальный ремонт существующих сетей, а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Котельная - школа №20, 1152 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2305,00 |
| 19.2 | ТК1-ТК32, 140 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 19.3 | ул. Строителей ТК19 -ТК22, 260 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 19.4 | ТК22-ТК26, 742 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1484,00 |
| 19.5 | ул. Строителей-ул. Новая, ТК22-ТК62, 110 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 19.6 | ТК62-ТК65, 191 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 |  | 382,00 |
| 19.7 | ТК63-ТК64, 520 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1040,0 |
| 19.8 | ТК63-Новая 6, 119 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 19.9 | ул. Свердлова ТК23-ТК55, 122 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| 19.10 | ул. Свердлова, 80 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 19.11 | ТК55-ТК59, 60 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19.12 | ул. Строителей-ул. Буденного, 299 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 19.13 | ул. Буденного, 198 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 |
| 19.14 | ТК14-ТК49, 195п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 19.15 | ТК49-ТК51, 60 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 19.16 | ТК14-ТК45, 148 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |
| 19.17 | ул. Суворова, 253 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 |
| 19.18 | ТК8-ТК36, 169 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 |
| 19.19 | ТК8-Суворова 9, 160 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 19.20 | врезки в здания, Новая 1-6, школа, ДК, 90 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 19.21 | ул. Буденного, ул. Ленина, коррекционная школа, 140 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 19.22 | ул. Юбилейная, ул. Суворова, 1440 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2880,00 | 2880,00 |
| 19.23 | ул. Новая - ж/д, 251 п.м. | Схема ТС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 502,00 |
| 20 | Реконструкция с применением частотного регулирования, автоматизация технологического процесса котельной №35 | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр ) и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования.

Водоснабжение

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы комплексного развития должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2019-2031 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

- генерального плана п. Таежный, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения;

- схемы водоснабжения и водоотведения Таежнинского сельсовета;

- предложения организаций коммунального комплекса (далее ОКК), отраженные в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года.

На расчетный срок планируются следующие мероприятия:

-строительство водозаборных сооружений;

-строительство насоной станции II-го подъема, производительностью 270 куб.м./час.;

-строительство 2 РЧВ, емкостью 500 куб.м.;

-строительство водопроводных сетей с закольцовкой (Д=300мм , протяженностью 6,0км. и Д=200-150 мм, протяженностью 13,0 км.).

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 5.2-1.

Таблица 5.2-1

Характеристика инвестиционных проектов по реконструкции, техническому перевооружению и новому строительству источников водоснабжения  и водопроводных сетей

| № п/п | Мероприятия | Обос-нова-ние | Источ-ник финан-сирова-ния | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| 1 | Строительство водозаборных сооружений | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 |
| 2 | Строительство насосной станции II подъема, производительнос тью 270 м3/час, Н=50 м (5 насосов КМ100-65-200 ) | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3546,62 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7546,62 |
| 3 | Строительство станции водоподготовки для новых скважин | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 |
| 4 | Строительство 2 резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168,34 | 1168,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2336,68 |
| 5 | Строительство подающего водопровода Д=300мм от водозабора до поселка -6000 п.м. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28594,08 | 28594,08 | 28594,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85782,25 |
| 6 | Строительство кольцевых сетей водопровода Д=200-150мм – 13000 п.м. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30691,90 | 30691,90 | 30691,90 | 30691,90 | 30691,90 | 153459,50 |
| 7 | Мероприятия, предусмотренные для планируемого микрорайона на западе п. Таежный, а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-225х10,8, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов, 6160 п.м. | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44006,83 | 0,00 | 44006,83 |
| 7.2 | То же, 160х7,7 мм, 5030 п.м. | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11598,58 | 11598,57 | 23197,15 |
| 7.3 | То же, 110х5,3 мм, 400 п.м. | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1761,12 | 0,00 | 1761,12 |
| 7.4 | Устройство 61 пожарного гидранта подземного на сетях планируемого микрорайона на западе п. Таежный | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1410,63 | 1410,62 | 2821,25 |
| 7 | Строительство сетей холодного водоснабжения в районах поселка, не имеющих водопровод (ул.Лермонтова, Кирова, Гагарина, Суворова, Ленина, Зеленая, Свердлова, Первомайская, Лесная, Дорожная, Вокзальная, Таежная, Молодежная, Монтажников, Комсомольская, 40 лет Победы, Мира, Новоселов, Олимпийская, Крайняя, Новая, 9 Мая, Свободная, Аэродромная, Солнечная, Сибирская, Лесовозная, пер .Водяной) – 18200 п.м. | Схема ВС | РБ | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 16843,35 | 0,00 | 214843,35 |
| 8 | Реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения – 9308 п.м. п. Таежный | Схема ВС | РБ | 0,00 | 18300,00 | 18300,00 | 18000,00 | 18300,00 | 36971,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109871,63 |
| 9 | Реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения с. Карабула – 1,7 п.м. | Схема ВС | РБ | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,07 |
| 10 | Ремонт здания водозаборного сооружения №61 ул.Свердлова, 2 | Схема ВС | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11 | Ремонт участка трубопровода от "центрального водовода" №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки), 5200 п.м. | Схема ВС | РБ | 0,00 | 0,00 | 3840,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8840,00 |
| 12 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №5 водозаборного сооружения №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки), 4 п.м. | Схема ВС | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 13 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №6 водозаборного сооружения №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки), 4 п.м. | Схема ВС | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| 14 | Ремонт трубопровода от скважины №1 до накопительного резервуара водозаборного сооружения №60 ("Центральный водовод" 5 км Юго-Западной ветки), 200 п.м. | Схема ВС | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 15 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №63 (ул Центральная, 15) в с. Карабула, 4 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 16 | Установка 3 систем водоочистки, водоподготовки п.Таежный | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 |
| 17 | Установка 1 системы водоочистки, водоподготовки с.Карабула | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 18 | Строительство ограждения вокруг зоны санитарной охраны водозаборных скважин (3 скважины) | предложение ОКК, техническое задание | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 19 | Планирование поверхности вокруг первого пояса зоны санитарной охраны водозаборного сооружения для отвода поверхностных стоков (3 скважины) | предложение ОКК, техническое задание | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 |
| 20 | Строительство дорожек с твердым покрытием на территории зоны санитарной охраны первого пояса (3 скважины) | предложение ОКК, техническое задание | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 21 | Обеспечение охраной территории и зоны санитарной охраны первого пояса (3 скважины) | предложение ОКК, техническое задание | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 22 | Строительство водоотводной канавы вокруг территории зоны санитарной охраны первого пояса (3 скважины) | предложение ОКК, техническое задание | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр) и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования.

Водоотведение

Развитие системы водоотведения в соответствии с мероприятиями Программы комплексного развития должно позволить частично обеспечить существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый прирост в течение 2019-2031 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоотведения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

- генерального плана п. Таежный, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения;

- схемы водоснабжения и водоотведения Таежнинского сельсовета;

- программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года.

Генеральным планом п. Таежный предлагается:

- выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений до 4600 куб.м./сутки с отдельным блоком полной биологической очистки и доочистки;

- строительство КНС№3, сливной станции и канализационных сетей (Д=300-200 мм, протяженностью 5,0 км.(до 2021 года) и 2Д=280 мм, протяженностью 1,0 км-на расчетный срок);

-строительство системы отвода ливневых стоков (в том числе 15,54 км закрытой ливневой сети,22,02 км водоотводных канав и труб открытых, 5 очистных сооружений);

-в частных домах предусмотреть водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом стоков на сливную станцию, запроектированную рядом с очистными сооружениями;

- ликвидировать все выпуски неочищенных стоков сточных вод на рельеф местности и в реки.

Проектом планировки предусмотрено строительство новых сетей хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в планируемом микрорайоне в западной части п. Таежный.

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 5.3-1.

Таблица 5.3-1

Характеристика инвестиционных проектов по реконструкции и новому строительству водоотводящих сетей

| № п/п | Мероприятия | Обос-нова-ние | Источ-ник финан-сирова-ния | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| 1 | Строительство насосной станции КНС №3 (СМ 150-125-315а/43шт), 230 куб.м./час, Н=24,5 м. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13085,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13085,43 |
| 2 | Строительство КОС – 2000 куб.м./сутки | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48300,12 | 48300,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96600,23 |
| 3 | Строительство сливной станции | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5417,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5417,64 |
| 4 | Строительство сетей из пластмассовых труб Д=200,300мм, 5000 п.м. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15289,41 | 15289,41 | 15289,41 | 0,00 | 0,00 | 45868,23 |
| 5 | Строительство напорного коллектора 2Д=280ммот КНС-3, 1000 п.м. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11285,32 | 0,00 | 0,00 | 11285,32 |
| 6 | Ремонт очистных сооружений п. Таежный | Предложение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 7 | Ремонт канализационно - насосной станции №2 | Предложение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 8 | Замена 75 канализационных колодцев | Предложение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 9 | Мероприятия, предусмотренные для планируемого микрорайона на западе п. Таежный, а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Самотечная сеть канализации хозяйственно-бытовых сткоов из полиэтиленовых труб КОРСИС DN /OD SN4 ТУ 2248-001-73011750-2005 d = 315 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 5 м, 300 п.м. | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1799,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1799,72 |
| 6.2 | То же, d = 215 мм, 2610 п.м. | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7511,09 | 7511,09 |  | 0,00 | 0,00 | 15022,18 |
| 6.3 | То же, d =160 мм, 10270 п.м. | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17563,90 | 17563,90 | 17563,91 | 0,00 | 0,00 | 52691,71 |
| 6.4 | Самотечная сеть дождевой канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС DN /OD SN4 ТУ 2248-001-73011750-2005 d = 315 мм, укладываемых на глубину 1,2 – 1,9 м, 4180 п.м. | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5049,22 | 5049,22 | 5049,22 | 5049,22 | 0,00 | 0,00 | 20196,88 |
| 6.5 | То же, d=215 мм, 1660 п.м. | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1498,66 | 1498,66 | 1498,66 | 1498,67 | 0,00 | 0,00 | 5994,65 |
| 7 | Строительство ливневой сети Д=500, 8880 п.м. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23055,28 | 23055,28 | 23055,28 | 23055,27 | 0,00 | 0,00 | 92221,11 |
| 8 | Строительство ливневой сети Д=800, 1910 п.м. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8264,94 | 8264,94 | 8264,93 | 8264,93 | 0,00 | 0,00 | 33059,74 |
| 9 | Строительство ливневой сети Д=1000, 1760п.м. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9139,03 | 9139,03 | 9139,03 | 9139,03 | 0,00 | 0,00 | 36556,11 |
| 10 | Строительство ливневой сети Д=1200, 2070 п.м. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12540,20 | 12540,20 | 12540,20 | 12540,20 | 0,00 | 0,00 | 50160,81 |
| 11 | Строительство ливневой сети Д=1500, 920 п.м. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7165,83 | 7165,83 | 7165,83 | 7165,83 | 0,00 | 0,00 | 28663,32 |
| 12 | Устройство водоотводных канав и трубчатых переездов , 44040 п.м. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102909,25 | 102909,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205818,5 |
| 13 | Строительство 5 ливневых очистных сооружений | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150499,7 | 150499,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300999,4 |

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр , Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-201 «Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры») и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования.

Электроснабжение

Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы комплексного развития позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы электроснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2019-2031 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы электроснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

- генерального плана п. Таежный, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения;

- схемы водоснабжения и водоотведения Таежнинского сельсовета;

- программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года.;

- Схемы и Программы развития электроэнергетики Красноярского края на 2018-2022 годы, утверждённой распоряжением Губернатора Красноярского края от 26.06.2017г. № 359-рг.

Генеральным планом п. Таежный предусмотрена реконструкция существующей ПС «Карабула» (замена трансформаторов в связи с устареванием коммутационного оборудования и установка второго трансформатора) , строительство РП на территории п. Таежный и прокладка кабельной линии до нового РП.

Проектом планировки предусмотрено строительство новых ТП для микрорайона в западной части п.Таежный.

Согласно правилам эксплуалации, предусмтрена установка резервных источников энергоснабжения на объектах коммунального комплекса.

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 5.4-1.

Таблица 5.4-1

Характеристика инвестиционных проектов по реконструкции и новому строительству электросетей

| № п/п | Мероприятия | Обос-нова-ние | Источ-ник финан-сирова-ния | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| 1 | Установка резервных источников энергоснабжения на объектах теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная №34 п.Таежный | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2 | Установка резервных источников энергоснабжения на объектах водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водозаборное сооружение № 60 "Центральный водовод" 5км Юго-Заподной ветки п.Таежный | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2.2 | Водозаборное сооружение №63 ул. Центральная, 15 с.Карабула | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3 | Установка резервных источников энергоснабжения на объектах водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Канализационная насосная станция №1 п. Таёжный, ул. Мельничная 1А | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.2 | Канализационная насосная станция №2 п. Таёжный, ул. Зеленая ЗБ | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3 | Очистные сооружения п. Таёжный, ул. Зеленая, 11 | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4 | реконструкция ПС «Карабула» (замена трансформаторов в связи с устареванием коммутационного оборудования и установка второго трансформатора, установка двух ячеек 10 кВ на ЗРУ – 10 кВ) | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,70 |
| 5 | строительство двухсекционного РП со свтроенной ТП (ТП №5-400 кВА) | ГП,ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26309,32 | 0,00 | 0,00 | 26309,32 |
| 6 | Прокладка кабельной линии 10 кВ до РП сечением 240 мм2, 2,2 км. | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7962,03 | 0,00 | 0,00 | 7962,03 |
| 7 | Меропрития, предусмотренные для электроснабжения микрорайона на западе п. Таежный, а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство ТП №1- 400 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.2 | Строительство ТП №2- 400 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.3 | Строительство ТП №3- 250кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4.4 | Строительство ТП №4- 400 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.5 | Строительство ТП №6 400 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.6 | Строительство ТП №7 -400 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.7 | Строительство ТП №8- 630 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 4.8 | Строительство ТП №9- 400 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.9 | Строительство ТП №10 - 630 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 4.10 | Строительство ТП №11- 400 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.11 | Строительство ТП №12- 400 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4.12 | Строительство ТП №13 630кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4.13 | Строительство ТП №15 -630 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4.14 | Строительство ТП №16 -160 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4.15 | Строительство ТП №17- 250 кВА | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4.16 | Строительство кабельной ЛЭП 10 кВ, протяженностью 3,7 км | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,72 | 948,72 | 1897,44 |
| 4.17 | Строительство воздушной ЛЭП 10 кВ, протяженностью 1,9 км | ПП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 978,00 |

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр , Приказ министерства энергетики РФ от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства») и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования

Сбор и утилизация ТКО

Одним из первоочередных мероприятий в области обращения с отходами является организация санитарной очистки территории МО.

- Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

- генерального плана п. Таежный, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения;

- программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года.

- Генеральным планом п. Таежный предлагается обустройство полигона ТБО и скотомогильника, размещение которых планируется в 4 км от п. Таежный на юго-западе от ПС «Ангара», общая площадь полигона 3,5 га (с учетом участка для производственных отходов).

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 5.5-1.

Таблица 5.5-1

Характеристика инвестиционных проектов по обращению с ТКО

| № п/п | Мероприятия | Обос-нова-ние | Источ-ник финан-сирова-ния | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| 1 | Обустройство полигона ТКО со скотомогильником в 4 км от п. Таежный на юго-западе от ПС «Ангара», общая площадь полигона 3,5 га | проект схемы ГСО | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31915,00 |
| 2 | Приобретение мусоровозных машин для обеспечения первичного потока транспортирования отходов и большегрузных мусоровозов с прессовальной техникой для обеспечения вторичного транспортирования ТКО | ПКР СКИ Богучанского района | ВИ | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр ) и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источники инвестиций

Источники инвестиций на реализацию мероприятий, предполагаемых к реализации в рамках данной Программы, включают в себя следующие виды:

бюджетные источники (федеральные средства, бюджет Красноярского края, бюджет Богучанского района, бюджет Таежнинского сельсовета);

внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса, частные инвесторы).

Необходимый объем финансирования Программы за весь период реализации представлен ниже (таблица 6.1-1).

Таблица 6.1-1

Источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей

| Источники финансирования | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| Бюджетные источники, в том числе | 20,07 | 18300,00 | 52265,00 | 54141,00 | 48425,00 | 67096,63 | 30125,00 | 30125,00 | 30625,00 | 30125,00 | 22000,00 | 16843,35 | 0,00 | 400091,05 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 20,07 | 18300,00 | 44140,00 | 46016,00 | 40300,00 | 58971,63 | 22000,00 | 22000,00 | 22500,00 | 22000,00 | 22000,00 | 16843,35 | 0,00 | 335091,05 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 8125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65000,00 |
| Внебюджетные источники | 900,00 | 3570,00 | 7500,00 | 34565,00 | 8291,34 | 152518,04 | 264465,95 | 212003,11 | 254269,38 | 267774,92 | 307312,04 | 146730,78 | 53336,81 | 1713237,37 |
| Итого | 920,07 | 21870,00 | 59765,00 | 88706,00 | 56716,34 | 219614,67 | 294590,95 | 242128,11 | 284894,38 | 297899,92 | 329312,04 | 163574,13 | 53336,81 | 2113328,42 |

Итоговая стоимость реализации мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Оценка динамики изменения операционных затрат по каждой подсистеме жилищно-коммунального комплекса не может быть проведена в рамках Программы, так как не учитывает увеличение расходов и выручки предприятий, связанных с ростом объема отпускаемой продукции.

Внебюджетные источники инвестиций формируются за счет собственных и привлеченных средств организаций коммунального комплекса.

Источником возврата внебюджетных инвестиций является инвестиционная составляющая в тарифе, а также плата за подключение к системе ресурсоснабжения.

Согласно положениям действующего законодательства, основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма реализации настоящей Программы актуальна в случае использования собственных средств ресурсоснабжающих организаций, тарифных источников, платы за подключение (технологическое присоединение) в качестве источника финансирования настоящей Программы.

Кроме этого, инвестиционные проекты Программы могут быть реализованы в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ.

Предложения по организации реализации инвестиционных проектов представлены в разделе 13 обосновывающих материалов к программному документу.

Динамика уровней тарифов

Прогноз динамики уровней тарифов по каждой системе коммунальной инфраструктуры Таежнинского сельсовета выполнен исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Программы, а также действующих тарифов, утвержденных уполномоченными органами.

Значение тарифов по системам коммунальной инфраструктуры представлена ниже (Таблица 6.2-1).

Таблица 6.2-1

Прогноз динамики уровней тарифов

| Наименование услуги | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Тариф на холодное водоснабжение, руб. за 1куб. м. | 88,67 | 91,04 | 91,04 | 95,14 | 95,14 | 99,42 | 99,42 | 103,89 | 103,89 | 108,57 | 108,57 | 113,45 | 113,45 |
| Темп роста тарифа, % | - | 1,027 | 1,000 | 1,045 | 1,000 | 1,045 | 1,000 | 1,045 | 1,000 | 1,045 | 1,000 | 1,045 | 1,000 |
| Тариф за водоотведение, руб. за 1 куб. м. | 108,81 | 108,81 | 113,70 | 113,70 | 118,82 | 118,82 | 124,17 | 124,17 | 129,75 | 129,75 | 135,59 | 135,59 | 141,69 |
| Темп роста тарифа, % | - | 1,000 | 1,045 | 1,000 | 1,045 | 1,000 | 1,045 | 1,000 | 1,045 | 1,000 | 1,045 | 1,000 | 1,045 |
| Тариф на теплоснабжение (отопление), руб. за 1 Гкал | 5122,14 | 5122,14 | 5122,14 | 5429,47 | 5429,47 | 5429,47 | 5755,24 | 5755,24 | 5755,24 | 6100,55 | 6100,55 | 6100,55 | 6466,59 |
| Темп роста тарифа, % | - | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,06 |
| Тариф на теплоноситель (ГВС), руб. за 1 куб. м. | 67,85 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 80,81 | 80,81 | 80,81 | 85,66 | 85,66 | 85,66 |
| Темп роста тарифа, % | - | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 1,00 |
| Тариф за электроснабжение, руб. 1кВт*ч. | 1,74 | 1,84 | 1,96 | 2,07 | 2,20 | 2,33 | 2,47 | 2,62 | 2,77 | 2,94 | 3,12 | 3,30 | 3,50 |
| Темп роста тарифа, % | - | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |

Расчет произведен на основании тарифов, устанавливаемых до 2020 гг. с учетом плаинируемых мероприятий в отношении коммунальной сферы МО, а также с применением предельных максимальных индексов на регулируемые цены (тарифы) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, разработанный Минэкономразвития России 24.11.2016 г.).

Проверка доступности тарифов для населения

В основе определения доступности платы за коммунальные услуги лежит прогноз совокупного платежа населения Таежнинского сельсовета по всем видам коммунальных услуг.

Понятие «доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса» введено Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

В соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации структура платы граждан за коммунальные услуги состоит из платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Логическая последовательность действий по определению доступности для граждан платы за коммунальные услуги определена Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378.

Таким образом, в целях оценки доступности для граждан Таежнинского сельсовета платы за коммунальные услуги применяются следующие критерии, установленные Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 8,6 %;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 85 %.

С целью учета риска негативных тенденций в мировой и российской экономики для расчета совокупного платежа граждан за коммунальные услуги принят размер тарифа с наибольшим возможным ростом).

Таблица 6.3-1

Прогноз тарифов на коммунальные услуги и суммарные затраты  населения за услуги ЖКХ на период до 2031 г.

| Наименование услуги | Годы |  |  | Годы (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Тариф на холодное водоснабжение, руб. за 1куб. м. | 80,06 | 80,06 | 88,67 | 88,67 | 91,04 | 91,04 | 95,14 | 95,14 | 99,42 | 99,42 | 103,89 | 103,89 | 108,57 | 108,57 | 113,45 | 113,45 |
| Общие расходы семьи за месяц за водоснабжение, руб. | 1501,13 | 1501,13 | 1662,56 | 1662,56 | 1707,00 | 1707,00 | 1783,82 | 1783,82 | 1864,09 | 1864,09 | 1947,97 | 1947,97 | 2035,63 | 2035,63 | 2127,23 | 2127,23 |
| Тариф за водоотведение, руб. за 1 куб. м. | - | - | 104,12 | 108,81 | 108,81 | 113,70 | 113,70 | 118,82 | 118,82 | 124,17 | 124,17 | 129,75 | 129,75 | 135,59 | 135,59 | 141,69 |
| Общие расходы семьи за водоотведение, руб. | - | - | 1952,25 | 2040,10 | 2040,10 | 2131,91 | 2131,91 | 2227,84 | 2227,84 | 2328,09 | 2328,09 | 2432,86 | 2432,86 | 2542,34 | 2542,34 | 2656,74 |
| Тариф на теплоснабжение (отопление), руб. за 1 Гкал | 4063,47 | 3630,06 | 4832,21 | 5122,14 | 5122,14 | 5122,14 | 5429,47 | 5429,47 | 5429,47 | 5755,24 | 5755,24 | 5755,24 | 6100,55 | 6100,55 | 6100,55 | 6466,59 |
| Обеспеченность жилого фонда, кв.м. на человека | 23,90 | 23,97 | 24,05 | 24,12 | 24,19 | 24,27 | 24,34 | 24,41 | 24,49 | 24,56 | 24,63 | 24,71 | 24,78 | 24,85 | 24,93 | 25 |
| Общие расходы семьи на теплоснабжение, руб. | 7769,35 | 6961,97 | 9295,88 | 9883,69 | 9913,74 | 9943,79 | 10572,27 | 10604,12 | 10635,97 | 11307,89 | 11341,66 | 11375,42 | 12093,74 | 12129,53 | 12165,32 | 12933,17 |
| Тариф на теплоноситель (ГВС), руб. за 1 куб.м. | 64,01 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 80,81 | 80,81 | 80,81 | 85,66 | 85,66 | 85,66 |
| Общие расходы семьи на ГВС, руб. | 408,06 | 432,54 | 432,54 | 432,54 | 458,50 | 458,50 | 458,50 | 486,01 | 486,01 | 486,01 | 515,17 | 515,17 | 515,17 | 546,08 | 546,08 | 546,08 |
| Тариф за электроснабжение*, руб. 1кВт*ч. | 1,45 | 1,58 | 1,66 | 1,74 | 1,84 | 1,96 | 2,07 | 2,20 | 2,33 | 2,47 | 2,62 | 2,77 | 2,94 | 3,12 | 3,30 | 3,50 |
| Общие расходы семьи за месяц за электроэнергию, руб. | 271,9 | 296,3 | 311,3 | 326,3 | 345,8 | 366,6 | 388,6 | 411,9 | 436,6 | 462,8 | 490,6 | 520,0 | 551,2 | 584,3 | 619,3 | 656,5 |
| Общие затраты за услуги, руб./мес. | - | - | 13654,5 | 14345,1 | 14465,2 | 14607,8 | 15335,1 | 15513,7 | 15650,5 | 16448,9 | 16623,4 | 16791,4 | 17628,6 | 17837,8 | 18000,3 | 18919,7 |

Примечание: * - Одноставочный тариф для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненных к ним

Как видно из таблицы 16.3-1, общие затраты на коммунальные услуги на семью в настоящее время, при условии средней заработной платы на уровне прожиточного минимума на душу населения в размере 14614 рублей (согласно данным Министерства социальной политики Красноярского края), составляют 37,4%, а значит недоступны населению. Размер тарифов по услугам теплоснабжения не позволяет обеспечить социально приемлемые условия оплаты потребителями услуг теплоснабжения без субсидий и дотаций.

Уровень собираемости платежей в Богучанском районе за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2016 году составил  91,2 %, по сравнению с 2015 годом показатель снизился на 5,79 %, к 2020 году показатель составит 95,9 %, что не превышет критерий доступности с ограничением не менее 85 %.

Так как прогнозируемый совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не соответствует критерию доступности и превышает предельно допустимой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, требуются дополнительные меры социальной поддержки и дополнительный объем субсидий на оплату коммунальных услуг на период реализации Программы.

Результаты проведенного сравнительного анализа показали, что прогнозируемые тарифы не соответствуют установленным критериям доступности платы за коммунальные услуги для граждан Таежнинского сельсовета.

При этом необходимо отметить, что в перспективе при внесении изменений в Программу возникающие несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка Программы одним или несколькими из указанных способов:

изменение порядка реализации проектов с целью снижения совокупных затрат;

изменение источников финансирования за счет увеличения доли бюджетных источников.

изменение перечня инвестиционных проектов. Управление программой

Ответственный за реализацию Программы

Координатором Программы является Администрация Таежнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края, которая осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о ее реализации.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Таежнинского сельсовета и организациями коммунального комплекса и энергетики. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Таежнинского сельсовета проводится ежегодный мониторинг.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются о целевом использовании финансовых средств, предусмотренных Программой и выделенных на выполнение программных мероприятий. Главными ответственными лицами за выполнение мероприятий Программы на предприятиях и в организациях, входящих в Программу, являются их руководители. Исполнители программных мероприятий ежеквартально, а также по итогам текущего года предоставляют Администрации Богучанского района отчеты о выполнении мероприятий и целевом использовании средств в соответствии с заключенными договорами.

Срок предоставления отчетной документации - 10 число месяца, следующего за отчетным.

Сводный отчет должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий Программы;

перечень незавершенных мероприятий Программы;

анализ причин несвоевременного завершения запланированных мероприятий;

предложения о корректировке Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы

Обязательным условием организации управления Программой является регулярно проводимая процедура корректировки Программы. Внесение изменений в Программу осуществляется нормативным правовым актом того же уровня, которым была принята сама Программа.

Корректировка Программы осуществляется Администрацией Таежнинского сельсовета самостоятельно либо путем привлечения исполнителя в порядке, определенном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в срок не позднее месяца до утверждения бюджета на очередной финансовый год.