Проект №: ГП-1-101-2018

Заказчик: Управление муниципальной собственностью Богучанского района

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТАЁЖНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Том II

Генеральный директор                                                                       В. М. Савко

Новосибирск

2018

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

- Электронная версия проекта

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

- Пояснительная записка – том III

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| № п/п | Наименование карт | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ п.Таёжный, д.Карабула, М 1:10 000, М 1:5 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, п.Таёжный, д. Карабула, М 1: 5 000 | ГП-2 | 3 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры, М 1:25 000, М 1:10 000, М 1:5000 | ГП-2 | 4 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области развития инженерной инфраструктуры, М 1:25 000, М 1:10 000, М 1:5000 | ГП-2 | 5 |
| 6 | Карта функциональных зон поселения, М 1:25 000, М 1:10 000, М 1:5 000 | ГП-3 | 6 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 7 | Карта положения поселения на территории Богучанского района, М 1:300 000 | ГП-4 | 7 |
| 8 | Карта современного состояния территории поселения, М 1:25 000, М 1:10 000, М 1:5 000 | ГП-5 | 8 |
| 9 | Карта распределения земель поселения по категориям, М 1:25 000 | ГП-6 | 9 |
| 10 | Карта комплексной оценки, границ зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25 000, М 1:10 000, М 1:5 000 | ГП-7 | 10 |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Аникина С.С. |  |
|  |  | Специалист -градостроитель | Суменкова Т.Ю. |  |
|  |  | Инженер городского кадастра | Воробьёв В.Н. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Баталова Н.А. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Специалист -градостроитель | Суменкова Т.Ю. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Инженер-проектировщик | Трофимова Н.А.. |  |
| 5 | Графическое оформление проекта | Специалист- градостроитель | Суменкова Т.Ю. |  |
|  |  |  | Савойский Е.В. |  |
|  |  |  | Пономарева О.Б.. |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

1. Анализ использования территории сельсовета, возможных направлений развития и ограничений использования территории Таёжнинского сельсовета	11

1.1 Природные условия и ресурсы территории	11

1.1.1	Климат	11

1.1.2	Гидрография	16

1.1.3 Геологическая характеристика	17

1.1.4 Минерально-сырьевые ресурсы	19

1.1.5 Особо охраняемые природные территории	19

1.1.6. Полезные ископаемые	19

1.2 Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории.	21

1.2.1 Особенности расселения и положение Таёжнинского сельсовета  в структуре Богучанского района	21

1.2.2 Сложившаяся структура землепользования	22

1.2.3 Объекты историко-культурного и археологического наследия	23

1.2.4 Демографическая ситуация	24

1.2.5 Трудовой потенциал и занятость населения	32

1.2.6 Экономическая база развития Таёжнинского сельсовета	32

1.2.7 Жилищный фонд	33

1.2.8 Учреждения и предприятия обслуживания населения	35

1.2.9	Транспортное обеспечение территории	45

1.2.10  Инженерное обеспечение территории	50

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития  муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Таёжнинского сельсовета.	56

3. Сведения о планируемых для размещения на территории Таёжнинского сельсовета  объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения	57

4. Обоснование выбранного варианта  размещения объектов местного значения Таёжнинского сельсовета	61

4.1 Демографический прогноз	61

4.2 Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории	62

4.3 Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории	65

4.4 Развитие жилищного строительства	69

4.5 Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения	70

4.6 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	79

4.7 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	81

4.7.1 Водоснабжение и водоотведение	81

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2, 3).	82

4.7.2 Теплоснабжение	85

4.7.3 Газоснабжение	86

4.7.4 Электроснабжение	86

4.7.5 Связь	87

4.8 Мероприятия по сбору и вывозу коммунальных  отходов	87

4.9 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности	90

5. Планируемые границы населённых пунктов	95

6.  Технико-экономические показатели проекта	100

Перечень применяемых в тексте сокращений

| ВЛ | воздушная линия |
| --- | --- |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ТКО | твёрдые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |

Введение

Проект  генерального плана муниципального образования Таёжнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края (далее – Проект, проект генерального плана) выполнен ОАО СибНИИ градостроительства  на основании муниципального контракта с Управлением муниципальной собственностью Богучанского района Красноярского края №1 от 06.08.2018г. ,  в соответствии с техническим заданием.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта генерального плана Таёжнинского сельсовета является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Подготовка проекта генерального плана Таёжнинского сельсовета осуществлена применительно ко всей территории сельсовета и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы:

- положение о территориальном планировании, который содержит карты:  карта планируемых границ населенных пунктов, карта планируемого размещения объектов местного значения, карта функциональных зон, карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития дорожно-транспортой инфраструктуры, карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития инженерной  инфраструктуры.

- материалы по обоснованию проекта  содержит: карта положения Таёжнинского сельсовета в структуре Богучанского района Красноярского края, карта современного использования территории, карта  распределения земель по категориям, карта с особыми условиями использования территории, карта комплексной оценки территории.

В соответствии с п. 11 статьи 9 (в редакции Федерального закона  от 20.03.2011 N 41-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования")

генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2018 год;

Первая очередь реализации проекта -  2028 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2038год.

Расчет требуемой мощности учреждений и предложения по размещению объектов социально-бытовой и культурной сферы, объектов транспортного и инженерного обустройства территории выполнены с учетом действующих нормативных документов СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений Администрации.

Проект генерального плана Таёжнинского сельсовета выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Таёжнинского сельсовета Богучанского  муниципального района.

Нормативная и правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред.07.02.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред.28.12.2016) «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- Федеральный закон от 15.04.1998 N 66- ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";

- Федеральный закон от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Закон Красноярского края от 26.01.2017 №3-396 «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края и муниципальных образований края»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края»;

- Постановление Главы Богучанского района Красноярского края от 28.05.2018 № 584-П «О подготовке проекта генерального плана Таёжнинского сельсовета»

- Решение от 18.09.2012  № 31 Об утверждении Правил землепользования и застройки п. Таёжный, с. Карабула и территории Таёжнинского сельсовета (актуальная редакция с внесенными изменениями Решением Богучанского районного Совета депутатов от 07.07.2017 № 17/1-127)

Проект генерального плана Таёжнинского сельсовета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства (утв. указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс);

- Схемы территориального планирования Красноярского края (утв.  постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2016 № 696-п);

- Схема территориального планирования промышленного района «Нижнее Приангарье» (утв. постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 209-п);

-  Схемы территориального планирования Богучанского района (утв. решением Совета депутатов Богучанского района от 15.03.2017);

- Генеральный план поселка Таёжный Богучанского района Красноярского края;

- Проект планировки и проект межевания земельного участка с кадастровым номером 24:07:0000000:995, площадью 18,08 га, расположенного в п. Таёжный (утв. постановлением Администрации Богучанского района от 17,01.2018 № 23-п);

- Закон Красноярского края от 26.01.2017 №3-396 «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края и муниципальных образований края»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края (утв. постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Таёжнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края (утверждены решением Совета депутатов Таёжнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края от 26.11.2015 № 207);

В Проекте использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года «Инновационный край - 2020» (утв. указом Губернатора Красноярского края от 24.11.2011 № 218-УГ);

- Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года (проект);

- Концепция промышленной политики Красноярского края до 2030 года (утв. Министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского края 16.12.2015 г.);

- Прогноз социально-экономического развития Таёжнинского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (утв. постановлением администрации Таёжнинского сельсовета от 01.11.2016 № 289);

- Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения МО Таёжнинский сельсовет» на 2014-2016 гг. (утв. постановлением администрации Таёжнинского сельсовета от 26.01.2017 № 10);

- Устав Таёжнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края (принят решением Совета депутатов МО п. Таёжный Богучанского района Красноярского края от 03.092004 № 18).

- 1. Анализ использования территории сельсовета, возможных направлений развития и ограничений использования территории Таёжнинского сельсовета

1.1 Природные условия и ресурсы территории

    - Климат

Территория Таёжнинского сельсовета Богучанского района согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» относится к зоне IВ.

Согласно природно-климатическому районированию, разработанную Минэкономразвития совместно с ИГ РАН, данная территория относится к зоне относительно дискомфортной. Экологическую обстановку обостряет сложный рельеф, от которого зависят мощность и интенсивность приземных инверсий, условия стока и застоя холодного воздуха, скорость ветра и повторяемость затиший. Наибольший уровень локального загрязнения в котловинах, глубоко врезанных узких долинах и долинах крупных рек, меньшая – на склонах, самый минимальный уровень – на вершинах и верхних частях склонов.

Долина Ангары в верхнем и среднем течении является широкой с высотами 90-150м. Положение долины определяет термический режим местности, который характеризуется холодной продолжительной зимой и теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха в долине реки отрицательная и составляет около -1,0 – -1,5С. Годовой ход многолетней среднемесячной температуры воздуха представлен в таблице 1.1.1-1. Средние многолетние значения минимальных температур воздуха в самые холодные месяцы – январь и февраль – составляет –26…–28С, а абсолютный минимум достигает -51…-53С. Средние из максимальных значений температуры для наиболее теплого месяца (июля) на всем протяжении долины колеблются в пределах 25 – 26С, а абсолютные максимумы температур в летние месяцы достигают значений в 37 – 38С).

Таблица 1.1.1-1

Годовой ход температуры воздуха (0С)

| Наименование показателей | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Среднемесячная температура воздуха (С) | -24,0 | -21,2 | -11,3 | -0,3 | 7,6 | 15,7 | 18,9 | 15,2 | 8,0 | -0,5 | -12,8 | -22,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха (С) | -28,6 | -26,7 | -18,3 | -6,2 | 1,4 | 9,2 | 12,5 | 9,8 | 3,8 | -3,9 | -16,9 | -26,3 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха (С) | -53 | -52 | -44 | -33 | -15 | -5 | 1 | -2 | -9 | -28 | -49 | -51 |
| Средняя максимальная температура воздуха (С) | -18,7 | -14,7 | -3,5 | 6,0 | 14,6 | 22,8 | 25,6 | 21,6 | 13,6 | 3,5 | -8,8 | -17,2 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха (С) | 4 | 7 | 14 | 25 | 35 | 38 | 37 | 35 | 31 | 24 | 9 | 5 |

Зима в долине продолжительная. Период со средней суточной температурой ниже -5° на всей протяженности долины составляет около 5 месяцев (с ноября по март). Ниже 0° – около полугода.

Рассматриваемый участок попадает в район распространения вечной мерзлоты. Наличие многолетней мерзлоты оказывает влияние на термический режим деятельного слоя почвы.

В таблице 1.1.1-2 приведены средние значения температуры почвы на разных глубинах (от 0,8 до 3,2м). На глубине 0,8м положительные температуры почвы наблюдаются в период с мая по декабрь. По мере увеличения глубины наблюдается запаздывание прогрева и охлаждения почвы, по сравнению с поверхностным слоем. Эта тенденция с глубиной усиливается.

Таблица 1.1.1-2

Средняя месячная и годовая температура почвы на разных глубинах (ºС),

| Глубина (м) | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 0,8 | -0,1 | -0,8 | -1,0 | -0,5 | 0,2 | 4,6 | 9,8 | 11,5 | 9,5 | 5,5 | 2,4 | 0,8 |
| 1,6 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 5,1 | 7,8 | 8,0 | 6,2 | 4,0 | 2,5 |
| 3,2 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 3,8 | 5,0 | 5,3 | 4,8 | 4,1 |

Первые заморозки наблюдаются уже в августе. Последние заморозки на поверхности почвы могут наблюдаться до конца июня. Появление заморозков на поверхности почвы приходится на более ранние даты и окончание на более поздние, чем в воздухе. Безморозный период на поверхности почвы короче, чем в воздухе.

В летнее время (июнь-июль) в дневные часы средняя максимальная температура оголенной поверхности почвы в среднем на 13-17 выше, чем средняя максимальная температура воздуха.

Средняя минимальная температура поверхности почвы в ночное время зимой на 2-7С, а в летнее время на 1-3С ниже, чем средняя минимальная температура воздуха. Наибольшее различие между температурами наблюдается в марте-апреле.

Средние из абсолютных минимумов температуры подстилающей поверхности, опускаются здесь до -50 – -51С, в то время как средний абсолютный максимум летом может достигать величины +50 – +54С .

В холодное время года всю территорию Восточной Сибири охватывает мощный Сибирский антициклон, в котором происходит формирование континентального воздуха, в нижних слоях даже более холодного, чем арктический. Формирование континентального воздуха в зимнее время происходит при ясной тихой погоде, способствующей большой потере тепла земной поверхностью в результате излучения, что приводит к сильному охлаждению воздуха снизу и образованию мощных инверсий температуры. Развитие антициклона достигает максимума в январе-феврале. Особенно сильное радиационное выхолаживание приземных слоёв происходит в долинах и котловинах, куда стекает холодный воздух и где зимние температуры достигают исключительно низких значений.

При резко выраженном зимнем антициклональном режиме погоды чрезвычайно велика вероятность затиший (особенно в котловинах). При ветре вертикальное перемешивание воздуха способствует повышению температуры приземного слоя воздуха.

Переходные сезоны довольно кратковременные. Для весны характерно развитие зональной циркуляции, сопровождающееся прохождением циклонов с запада на восток по средним широтам Сибири, что сказывается в основном на усилении ветра в континентальных районах.

Летом западно-восточный перенос воздушных масс ослабевает. Характерной особенностью летней циркуляции является усиление циклонической деятельности.

Осенью происходит развитие общего западно-восточного переноса, прерываемого меридиональными вторжениями холодных воздушных масс, обусловливающими ранние осенние заморозки. В долинах больших рек благодаря туманам выхолаживание приземных масс воздуха осенью задерживается. Осенние заморозки наступают здесь значительно позднее, чем на водоразделах.

В связи с особенностями расположения областей высокого и низкого давления, направление воздушных течений в большую часть года близко к зональному. На высотах (в тропосфере) преобладают ветры западного направления, а у земли – юго-западного. Наиболее чётко западный перенос выражен зимой.

Основное направление ветрового потока имеет юго-западное направление. Однако на направление ветра у земли значительное влияние оказывает ориентация долины Ангары.

В районе станции Богучаны преобладающими являются ветры западного румба, дующие вдоль долины Ангары и совпадающие с направлением основного потока. Их повторяемость составляет 29%, но велика и повторяемость противоположных ветров – восточных (17%) Error: Reference source not found представлена на рисунке 1.1.1-1

Рис.1.1.1-1 Повторяемость направления ветра и штилей

Так как территория Таёжнинского сельсовета Богучанского района в зимнее время находится под влиянием Сибирского антициклона, а в летнее время располагается в размытой барической депрессии, то средние годовые скорости ветра в данном районе невелики (≤ 2,5 м/с). Лишь на вершинах сопок, на перевалах средние скорости ветра могут достигать 3-4 м/с.

Весной по мере разрушения Сибирского антициклона (апрель-май) и осенью при наступлении антициклона (октябрь-ноябрь) скорости ветра достигают максимума. Средняя месячная и годовая скорость ветра  приведены в таблице 1.1.1-3

Таблица 1.1.1-3

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| Станция | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Богучаны | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 1,9 |

Среднее число дней в году со скоростью ветра > 15 м/с равно 12 дней. Наибольшее число дней с этой градацией скорости ветра равно 24 дня. Необходимо отметить, что в последние десятилетия на рассматриваемой территории наблюдается значительное уменьшение скоростей ветра.

Для анализа режима осадков привлекались метеостанции, расположенные в долине реки Ангары (Богучаны).

В течение года суммы осадков распределяются очень неравномерно. В теплый период года (с апреля по октябрь) выпадает 70-80% осадков, а в холодный (с ноября по март) – соответственно 20-30%.

В годовом ходе на всей территории района минимальное количество осадков характерно для февраля – марта (10-20 мм в месяц), а максимальное – для июля – августа (55-65 мм в месяц).

Число дней с осадками более 0,1 мм составляет на данной территории 160-190 дней, а более 10 мм - 4-8 дней в году. При этом наибольшее число дней с осадками приходится на западные и юго-западные склоны гор, а наименьшее – на узкие речные долины.

Обильные осадки наблюдаются только в теплый период. Наибольшая их повторяемость приходится на август.

Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени, характерная для данного района, представлена в таблице 1.1.1-4

Таблица 1.1.1-4

Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени (мм/мин)

| Интервалы времени |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минуты |  |  |  | часы |  |  |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 1 | 12 | 24 |
| Интенсивность (мм/мин) |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,05 |

В Таёжнинском сельсовете Богучанском районе суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет 65-75 мм в долинах рек и котловинах. Он приходится исключительно на теплый период.

Снежный покров образуется в конце сентября - начале октября. Наиболее рано снег появляется в высокогорных долинах. Устойчивый снежный покров устанавливается, как правило, в середине октября. Разрушение снежного покрова приходится на апрель. Окончательно снег сходит в начале мая. Однако все эти сроки от года к году могут сдвигаться на 20-30 дней. число дней со снежным покровом составляет 180-210 дней в году.

Число дней со снежным покровом в горах увеличивается примерно на 4-5 дней на каждые 100 м высоты.

Средняя из наибольших за зиму высот снежного покрова составляет в этом районе 30-60 см, а максимальные значения достигают 80-100 см.

Высота снежного покрова испытывает значительные колебания от года к году. В наиболее малоснежные зимы высота снежного покрова в долинах составляет 15-30 см, в горах – 50 см, а в многоснежные – 70 и 100 см соответственно.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для Таёжнинского сельсовета Богучанского района устанавлены следующие характеристики отопительного сезона (таблица 1.1.1-5).

Таблица 1.1.1-5

Характеристики отопительного сезона для Богучанского района

| Наименование населения | ≤ 8 ˚С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Длительность отопительного сезона, дней | Средняя t воздуха, ˚С |
| Богучаны | 245 | - 10,8 |
| Красноярск (для сравнения) | 234 | - 7,1 |
| Минусинск (для сравнения) | 225 | - 8,8 |

По сравнению с центральными и южными районами Красноярского края, длительность отопительного периода Богучанского района существенно увеличивается.

В связи с глобальным изменением климата в последние десятилетия на рассматриваемой территории наблюдается значительное уменьшение количества осадков и скоростей ветра, что понижает способность нижних слоёв атмосферы к самоочищению и способствует увеличению уровня загрязнения.

Исходя из вышеизложенного, следует, что размещение на рассматриваемой территории предприятий высокой санитарной вредности, наиболее негативно влияющих на окружающую среду, нежелательно, а их концентрация на ограниченных территориях – недопустима. В результате выбросов от предприятий  в долинах и котловинах происходит частичное оседание примесей и формирование более высокого уровня загрязнения.

Все климатические характеристики приведены по рядам метеорологических данных за период до 2005 года.

    - Гидрография

Территория Богучанского района полностью расположена в бассейне реки Ангара. Основной объём поверхностного стока обеспечивает р.Ангара и её притоки. Левым притоком р.Ангара является р.Карабула, протекающая по  территории Таёжнинского сельсовета.

Длина реки составляет 212 км, площадь водосбора — 5060 км².

Река Карабула берёт начало на высоте более 262 метров над уровнем моря.

Протекает в северо-западном направлении, в верхнем течении — по границе Богучанского района  Красноярского края и  Тайшетского района Иркутской области.

Ширина реки в среднем и нижнем течении — 20—35 метров, глубина — 1,0—1,8 м, дно твёрдое и каменистое, скорость течения — 0,6—0,9 м/с

Для р. Карабула характерны весенние паводки и зимняя межень. Питание преимущественно снеговое и дождевое. Средний многолетний расход воды изученной р. Карабулы (опорный створ) составляет 11,7 м3/с. Максимальный расход весеннего половодья наблюдался в мае 1959 г. и составлял 411 м3/с. Средний расход воды в половодье равен 161 м3/с.

Сток во время дождевых паводков на порядок ниже -максимальный наблюденный расход воды (1956 г.) составлял 41,4 м3/с, при среднемноголетнем значении 20,6 м3/с.

Минимальный 30-дневный летне-осенний расход Карабулы в среднем составляет 4,99 м3/с, а зимний 0,61 м3/с. Минимальные их наблюденные значения соответственно равны 1,78 и 0,035 м3/с.

Для неизученных водотоков получены максимальные расходы воды расчетных обеспеченностей. Для руч. Зекаликон расход воды 1 %-ной обеспеченности составляет 0,73 м3/с, а руч. Иен - 3,34 м3/с.

Богучанский район обладает достаточными ресурсами поверхностных вод вблизи реки Ангара. Определенный дефицит наблюдается на удаленных от Ангары территориях, в частности в районе формируемой Таёжинской промышленной зоны.

Качество воды в малых реках (за исключением Карабулы) можно признать удовлетворительным. Гидрохимические показатели воды в Ангаре не позволяют использовать воду в питьевых целях без предварительной подготовки.

- 1.1.3 Геологическая характеристика

В географическом отношении территория Богучанского района охватывает  юго-западную часть Средне-Сибирского плоскогорья.  Ангара делит его на Заангарскую и Приангарскую части.

Характер рельефа  Средне-Сибирского плоскогорья  обусловлен геологическими факторами: горизонтально лежащими осадочными толщами и широким распространением траппов- пластовых магматических пород. Траппы образуют плато и останцовые горы со столовыми вершинами. Превышение водоразделов над днищами долин колеблется от 200 до 350м. Абсолютные отметки водоразделов 300-400м, а к северу от Ангары  до 500-600м.

Для Приангарского плато характерно сочетание увалистых платообразных возвышенностей, плосковерхих и конусообразных холмов. В устойчивых к размыву отложениях (траппы, известняки) долины сужены, почти лишены террас, имеют порожистые русла. В рыхлых отложениях и на участках депрессий долины широкие, хорошо террасированы, с полным развитием аллювиального комплекса.

На  территории района  распространены отложения, начиная с протерозойских  и до современных.

В геологическом строении территории Таёжнинского сельсовета принимают участие четвертичные нерасчлененные делювиапьно-элювиальные отложения, развитые по породам переяславской свить нижней юры, аллювиально-делювиальные верхнечетверичные-современные отложения и современные отложения: солифлюкционные и техногенные – местные перемещенные грунты.

По результатам геохимических исследований в грунтах установлено повышенное относительно фонового содержание химических элементов. Возрастание содержаний некоторых из них, скорее всею, обусловлено большим количеством органических соединений и минеральным составом. Концентрации большинства микроэлементов в исследуемых грунтах не превышают кларковых значений, т.е. грунты являются практически незагрязненными.

Химический состав поверхностных вод (руч. Зекаликон и руч. Иен) гидрокарбонатный магниево-кальциевый. Минерализация 0,25 - 0,42 г/дм3. Воды мягкие и средней жесткости реакция воды нейтральная. В воде отмечается повышенное содержание фенолов и нефтепродуктов соответственно до 0,0088 мг/л и 0,14 мг/л, что превышает ПДКsp в  3-5 раз, а также Mn до 0,044 мг/л (ПДКар = 0,01).

Концентрации большинства микроэлементов в исследуемых донных отложениях не превышают кларковых значений, т.е. донные отложения являются  практически незагрязненными.  Повышенное содержание нефтепродуктов в донных отложениях связано, вероятнее всего, с техногенным загрязнением.

На территории Таёжнинского сельсовета грунтовые воды локализованы на отметках от 230,84 до 240,71м. Направление движения грунтовых вод ориентировано в пониженные
части рельефа. Для водовмещающих пород характерны низкие значения  коэффициентов  фильтрации, кроме того, отмечается изменчивость фильтрационных свойств, как в плане, так и в разрезе.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, гидрокарбонатные кальциево-магниевые и магниево-кальциевые с минерализацией 0,26 -0,55 мг/л. мягкие и средней жесткости, реакция воды, в основном, нейтральная.

Отмечено превышение в 2-4 раза содержания фенолов и в 5-8 раз содержания нефтепродуктов во всех скважинах. Кроме того, по всем скважинам отмечено высокое содержаниe  Mn от  0,061 до 1,55 мг/л при ПДКeр- 0,01 мг/л.

На исследуемом участке преобладают дерново-Таёжные почвы. Содержание  нитратов, сульфатов, хлоридов в почвах рассматриваемого участка не превышают ПДК.

По результатам геохимических исследований современное состояние почвенного покрова на территории сельсовета можно охарактеризовать как удовлетворительное. Концентрации большинства химических элементов в исследуемых почвах не превышают кларковых значений, т.е. почвы являются практически незагрязненными.

- 1.1.4 Минерально-сырьевые ресурсы

Локально-водоносный четвертичный комплекс распространен повсеместно, приуроченный к ним водоносный комплекс обводнен локально. Элювиальные и делювиальные отложения представлены главным образом суглинками и супесями. Мощность их меняется от 0,6 до 30 м. Выходы воды, приуроченные к супесям и суглинкам, обычно имеют дебит в сотые доли литра в секунду.

Воды аллювиальных отложений залегают близко к поверхности и вскрываются скважинами и колодцами на глубине от 0,4 до 19,1 м. Кровля водоносного горизонта обычно представлена суглинками и супесями. Воды чаще всего безнапорные, но в отдельных случаях они имеют местный напор до 0,7-1,0 м. Водоносный горизонт не имеет выдержанного площадного распространения, и производительность его невелика. Естественные выходы подземных вод данного водоносного горизонта приурочены к долинам рек.

По химическому составу в четвертичных отложениях преобладают пресные воды гидрокрабонатного кальциевого состава. В тех местах, где водовмещающие породы четвертичного возраста не отделяются от нижележащего водоносного горизонта водоупором, имеет место смешение вод различных толщ, в результате чего среди вод четвертичных отложений появляются воды гидрокарбонатно-сульфатного и хлоридного состава. Минерализация вод, как правило, не превышает 1г/дм3. Подземные воды четвертичных отложений залегают близко к поверхности и поэтому подвержены поверхностному загрязнению.

- 1.1.5 Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования Таёжнинский сельсовет Богучанского района Красноярского края действующих особо охраняемых природных территорий не расположено.

- 1.1.6. Полезные ископаемые

Высокий инвестиционный и экономический потенциал Богучанского района, во многом обусловлен не только его удобным экономико-географическим положением и наличием больших запасов доступных лесных ресурсов, но и высоким потенциалом района в сфере разведки и добычи различных видов минерально-сырьевых ресурсов.

На территории Таёжнинского сельсовета проявления полезных ископаемых  представлены каменным углём.

Рис.1.1.6-1 Распределение фонда недр на 01.10.2018г. Таёжнинского сельсовета Богучанского района

Балансом запасов учтено 1 месторождение – Карабульское с запасами по категориям АВС1 – 3286 тыс.т, кат С2 – 3779 тыс.т. Угли месторождения каменные марки СС, удельная теплота сгорания 6690-7955 ккал.

Кроме того, в районе имеется большое количество проявлений и перспективных площадок.

Лицензионные участки каменного угля КРР02702ТР (недропользователь ООО СевРу) и КРР02797ТР (недропользователь ООО Сибуглеком) частично расположены на территории Таёжнинского сельсовета Богучанского района.

Ещё одно месторождение песчано-гравийных отложений расположено на территории сельсовета- месторождение Карабульское (недропользователь ООАК-БУР СЕРВИС),лицензия БГЧ0561ТЭ.

Распределение фонда недр на 01.10.2018г. Таёжнинского сельсовета Богучанского района представлена на рисунке 1.1.6-1.

1.2 Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории.

- 1.2.1 Особенности расселения и положение Таёжнинского сельсовета  в структуре Богучанского района

Граница Таёжнинского  сельсовета установлена Законом Красноярского края от 25.02.2005  № 13-3104 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Богучанский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований"

Богучанский район входит в состав Северо-Восточного территориального округа и расположен в центральной части Красноярского края, географически относится к территориям Нижнего Приангарья.

Таёжненский сельсовет расположен в южной части Богучанского района и занимает площадь 9332,8га. Территория поселения расположена в местности приравненной к районам Крайнего Севера.

В состав Таёжнинского сельсовета входят два населённых пункта:  п.Таёжный и д.Карабула. Площадь поселка Таёжный – 432,5 га, д.Карабула – 89,0га

П. Таёжный  располагается в 46 км южнее районного центра с.Богучаны, на левом берегу р.Карабула. Расстояние до краевого центра г.Красноярск составляет 617 км.

С краевым центром – г.Красноярском и основной сетью железных дорог поселок соединяется одноколейной неэлектрифицированной железнодорожной веткой Решоты-Карабула, протяженностью 260 км. Станция Карабула Красноярского отделения железной дороги является конечной станцией на этой дистанции пути.

Основным связующим звеном между населенными пунктами в районе являются автомобильные дороги.

С районным центром с.Богучаны  Таёжнинский сельсовет связывает автомобильная дорога III категории 04К-020 Канск-Абакан-Богучаны с асфальтобетонным покрытием. П.Таёжный  с автомобильной дорогой Канск-Абакан-Богучаны связывает автодорога 04К-203 Подъезд к  станции Карабула.

Вокруг территории Таёжнинского сельсовета расположена межселенная территория Богучанского муниципального района (рисунок 1.2.1-1).

Рисунок 1.2.1-1 Положение муниципального образования в структуре

Богучанского  района

- 1.2.2 Сложившаяся структура землепользования

Муниципальное образование Таёжнинский  сельсовет  входит в состав Богучанского муниципального района Красноярского края  и занимает площадь 9332,8 га.

Площадь существующих территорий п. Таёжный составляет 773,1 га, д.Карабула -62,1 га.

Граница Таёжнинского  сельсовета установлена Законом Красноярского края от 25.02.2005  № 13-3104 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Богучанский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований"

Сведения о существующем балансе территории представлены в таблице 1.2.2-1.

Таблица 1.2.2-1

Существующий баланс территорий на 2018г.

| № п/п | существующие функциональные зоны | площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь сельсовета, всего | 9332,1 | 100 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 225,8 | 2,4 |
| 3 | Зона застройки малоэтажными домами ( до 4 этажей, включая мансардный) | 1,13 | 0,01 |
| 4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 11,3 | 0,1 |
| 5 | Многофункциональная общественно - деловая зона | 17,82 | 0,2 |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | 10,51 | 0,1 |
| 7 | Производственная зона | 405,72 | 4,4 |
| 8 | Коммунально-складская зона | 15,7 | 0,2 |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | 45,4 | 0,5 |
| 10 | Зона транспортной инфраструктуры | 138,1 | 1,5 |
| 11 | Зона сельскохозяйственных угодий | 857,5 | 9,2 |
| 12 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 6,0 | 0,1 |
| 13 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,6 | 0,02 |
| 14 | Иные зоны | 281,16 | 3 |
| 15 | Зона отдыха | 1,03 | 0,01 |
| 16 | Зона лесов | 7283,0 | 78 |
| 17 | Зона кладбищ | 0,02 | 0,0002 |
| 18 | Зона складирования и захоронения отходов | 3,05 | 0,03 |
| 19 | Зона акваторий | 27,56 | 0,3 |

* Примечание:  баланс посчитан на основании свежего КПТ  2018г. и существующих сведениях о землепользовании

- 1.2.3 Объекты историко-культурного и археологического наследия

В Таёжнинском сельсовете Богучанского района Красноярского края объекты историко-культурного и археологического наследия отсутствуют.

1.2.4 Демографическая ситуация

Численность населения Таёжнинского сельсовета составила на 01.01.2018г. 7033 человека.

В соответствии с итогами Всероссийской переписи в 2010 г. национальный состав населения Богучанского района имел следующий вид:

91,7 % - русские;

2,3 % - украинцы;

0,8 % - татары;

0,6 % - немцы;

0,5 % - чуваши;

0,4 % - белорусы;

3,2 % - лица других национальностей (не перечисленных выше);

0,5 % - без национальности.

С 2014г. на территории Таёжнинского сельсовета наблюдался устойчивый рост численности населения (рисунок 1.2.4-1).

Рисунок 1.2.4-1 – Динамика численности населения Таёжнинского сельсовета

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Таёжнинском сельсовете в течение периода с 2011 г. по 2017 г., представлены в таблице 1.2.4-1.

Таблица 1.2.4-1

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории Таёжнинского сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 6660 | 6681 | 6531 | 6430 | 6441 | 6717 | 7000 | 6637 | 100,00 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 81 | 79 | 77 | 79 | 75 | 65 | 66 | 75 | 1,12 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 12,3 | 11,4 | 9,5 | 9,4 | 11,2 | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 71 | 80 | 67 | 68 | 59 | 78 | 63 | 70 | 1,05 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 10,6 | 12,1 | 10,3 | 10,6 | 9,0 | 11,4 | 9,0 | 10,4 | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | 10 | -1 | 10 | 11 | 16 | -13 | 3 | 5 | 0,08 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 11 | -149 | -111 | 0 | 260 | 296 | 30 | 48 | 0,72 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 21 | -150 | -101 | 11 | 276 | 283 | 33 | 53 | 0,80 |

Общий коэффициент рождаемости составил в 2017 г. 9,4 ‰, что ниже  среднего по Красноярскому краю значения аналогичного показателя (12,4 ‰). Среднее за период с 2011 г. по 2017 г. значение коэффициента рождаемости на территории Таёжнинского сельсовета составило 11,2 ‰.

Общий коэффициент смертности составил в 2017 г. 9,0 ‰, что ниже  среднего по Красноярскому краю значения аналогичного показателя – 12,3 ‰. Среднее за период с 2011 г. по 2017 г. значение коэффициента смертности составило 10,4 ‰.

Среди причин смерти населения лидируют болезни системы кровообращения (33,1 %), новообразования (21,1 %), внешние причины (15,0 %).

Таблица 1.2.4-2

Структура основных причин смерти населения Богучанского района, %

| Причина смерти | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего умерших от всех причин, человек, в т.ч. от: | – | – | – |
| некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 2,6 | 3,0 | 3,5 |
| новообразований | 19,1 | 19,2 | 21,1 |
| болезней системы кровообращения | 38,4 | 37,5 | 33,1 |
| болезней органов дыхания | 6,0 | 8,4 | 6,4 |
| болезней органов пищеварения | 9,1 | 8,2 | 8,3 |
| внешних причин | 16,7 | 13,7 | 15,0 |

В течение 2011-2017 гг. рождаемость преимущественно превышала смертность, что обусловило естественный прирост населения.

Рисунок 1.2.4-2 – Общий прирост численности населения

Основным источником пополнения человеческих ресурсов является миграция. Таёжнинский сельсовет приобретает жителей в миграционном обмене с регионами Российской Федерации, со странами СНГ, с другими зарубежными странами.

Богучанский район участвует в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Таблица 1.2.4-3

Направления миграционного движения населения в Таёжнинском сельсовете, человек

| Направления миграции | Прибывшие |  |  |  | Выбывшие |  |  |  | Сальдо миграции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Миграция - всего | 291 | 555 | 814 | 831 | 291 | 295 | 518 | 801 | 0 | 260 | 296 | 30 |
| в пределах России | 280 | 546 | 729 | 701 | 291 | 294 | 506 | 744 | -11 | 252 | 223 | -43 |
| внутрирегиональная | 148 | 226 | 285 | 305 | 195 | 188 | 235 | 302 | -47 | 38 | 50 | 3 |
| межрегиональная | 132 | 320 | 444 | 396 | 96 | 106 | 271 | 442 | 36 | 214 | 173 | -46 |
| международная | 11 | 9 | 85 | 130 | 0 | 1 | 12 | 57 | 11 | 8 | 73 | 73 |
| - со странами СНГ и Балтии | 11 | 8 | 78 | 90 | 0 | 1 | 6 | 57 | 11 | 7 | 72 | 33 |
| - с другими зарубежными странами | 0 | 1 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| Внешняя (для региона) миграция | 143 | 329 | 529 | 526 | 96 | 107 | 283 | 499 | 47 | 222 | 246 | 27 |

Анализ миграционного движения населения на территории Таёжнинского сельсовета в течение 2014-2017 гг. позволил сделать следующие выводы:

1. Прибывают в Таёжнинский сельсовет с целью постоянного места жительства преимущественно граждане Российской Федерации (90,6 % всего прибывшего населения), в том числе:

38,7 %  - с других территорий Красноярского края;

51,9 % -  из регионов России.

2. 7,5 % прибывших являются гражданами стран СНГ и Балтии;

3. 2,6 % приехавших в Таёжнинский сельсовет граждан прибыли из других зарубежных стран.

4. Возрастная структура населения, прибывшего на территорию Таёжнинского сельсовета с целью постоянного проживания, имела следующий вид:

70,4 % - граждане трудоспособного возраста;

25,4 % - лица моложе трудоспособного возраста;

4,2 % - граждане старше трудоспособного возраста.

5. Граждане, выбывшие из Таёжнинского сельсовета, выбрали следующие направления:

48,3 % - Красноярский край;

48,0 % - другие регионы Российской Федерации;

4,5 % - страны СНГ и Балтии;

1,3 % - другие зарубежные страны.

6. Возрастная структура населения, выбывшего из Таёжнинского сельсовета, имела следующий вид:

69,8 % - граждане трудоспособного возраста;

23,3 % - лица моложе трудоспособного возраста;

6,9 % - граждане старше трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения Богучанского района  представлена в таблице 1.2.4-4. В течение 2011-2017 гг. наблюдались следующие тенденции:

- увеличение доли населения моложе трудоспособного и старше трудоспособного возрастов;

- снижение доли граждан трудоспособного возраста.

Таблица 1.2.4-4

Численность населения Богучанского района по полу и возрасту

| Возрастная группа | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 47831 | 100,0 | 47492 | 100,0 | 46684 | 100,0 | 46022 | 100,0 | 45527 | 100,0 | 45373 | 100,0 | 45544 | 100,0 | 45525 | 100,0 |
| Население моложе трудоспособного возраста (мужчины и женщины 0-15), всего, в том числе: - 0-6 лет - 7-15 лет | 8991 4832 4159 | 18,8 10,1 8,7 | 8974 4824 4150 | 18,9 10,2 8,7 | 9047 4890 4157 | 19,4 10,5 8,9 | 9131 4885 4246 | 19,8 10,6 9,2 | 9100 4917 4183 | 20,0 10,8 9,2 | 9239 5096 4143 | 20,4 11,2 9,1 | 9256 5193 4063 | 20,3 11,4 8,9 | 9205 5163 4042 | 20,2 11,3 8,9 |
| Население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54), всего, в том числе: - женщины - мужчины | 30571 12847 17724 | 63,9 26,9 37,1 | 29893 12537 17356 | 62,9 26,4 36,5 | 28758 12020 16738 | 61,6 25,7 35,9 | 27626 11426 16200 | 60,0 24,8 35,2 | 26794 11007 15787 | 58,9 24,2 34,7 | 26215 10747 15468 | 57,8 23,7 34,1 | 26091 10544 15547 | 57,3 23,2 34,1 | 25931 10412 15519 | 57,0 22,9 34,1 |
| Население старше трудоспособного возраста (мужчины 60 и старше, женщины 55 и старше), всего, в том числе: - женщины - мужчины | 8269 5778 2491 | 17,3 12,1 5,2 | 8625 5983 2642 | 18,2 12,6 5,6 | 8879 6117 2762 | 19,0 13,1 5,9 | 9265 6322 2943 | 20,1 13,7 6,4 | 9633 6525 3108 | 21,2 14,3 6,8 | 9919 6700 3219 | 21,9 14,8 7,1 | 10197 6843 3354 | 22,4 15,0 7,4 | 10389 6900 3489 | 22,8 15,2 7,7 |

Средний размер частного домохозяйства в Таёжнинском сельсовете составляет 2,6 человек.

Таким образом, для демографической ситуации на территории Таёжнинского сельсовета характерны естественный и миграционный прирост населения. Положительной тенденцией является увеличение доли граждан моложе трудоспособного возраста.

1.2.5 Трудовой потенциал и занятость населения

Численность экономически активного населения Таёжнинского сельсовета составляет 4,1 тыс. человек.

Уровень безработицы в Богучанском районе один из самых низких в Красноярском крае. На начало 2016 г. численность граждан, состоявших на учете по безработице, составляла 15 человек.

Центром занятости населения Богучанского района, совместно с ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» сформирован сетевой график обучения безработных граждан по профессиям, востребованным для дальнейшего трудоустройства на заводе. Согласован механизм отбора кандидатов для обучения и ведется подбор кадров по заявке работодателя для трудоустройства и обучения. Главой района, совместно с руководителями инвестиционных проектов и Правительством Красноярского края, согласованы планы мероприятий по трудоустройству местного населения на инвестиционные проекты: строительство ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод»; строительство и эксплуатация магистрального нефтепровода «КуюмбаТайшет»; «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство», реализуемый ЗАО «Краслесинвест». Каждый план формируется с учетом специфики занятости в период строительства (временный объем работ, наличие подрядных (субподрядных) организаций) и период эксплуатации объектов (постоянная занятость, работа вахтовым методом). В районе существует возможность привлечения квалифицированных кадров из других территорий при условии строительства инвестором жилья и объектов социальной сферы.

1.2.6 Экономическая база развития Таёжнинского сельсовета

Градообразующими видами экономической деятельности Таёжнинского сельсовета являются лесозаготовки и металлургическое производство.

Лесозаготовками, переработкой, перевозкой древесины занимаются ОАО «Карабулалес», ООО «Сиблес», ООО «Тайга», ООО «Вектор», ООО «Аверс», ООО «Сибирь-СВ», ООО «Геракл», ООО «Сибирь РК», ООО «Медео», ООО «Мелес», ООО «Сибфорест» и другие.

С 2007 года на территории Богучанского района началось строительство алюминиевого завода. Богучанский алюминиевый завод занимает третье место в России после Красноярского и Братского алюминиевых заводов - БоАЗ способен выпускать почти 600 тысяч тонн алюминия в год.

Завод является частью Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) - уникального совместного проекта компаний РУСАЛ и «РусГидро». В БЭМО, помимо Богучанского алюминиевого завода, также входит Богучанская гидроэлектростанция (БоГЭС) - вместе они образуют мощнейший производственный комплекс, в рамках которого высокоэнергоемкое производство алюминия на заводе будет обеспечено собственной электроэнергией, а ГЭС получит гарантированного крупнейшего потребителя.

На предприятии после выхода на полную мощность будет работать почти 3500 человек, более половины из которых будет занято на основном производстве завода.

1.2.7 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Таёжнинского сельсовета на начало 2018 г. составила 163,2 тыс. кв.м, в том числе:

143,0 тыс. кв.м - в многоквартирных жилых домах;

20,2 тыс. кв.м  -  в индивидуально-определенных зданиях.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составляет 23,2 кв.м на человека.

Структура жилищного фонда имеет следующий вид:

- жилые дома средней этажности (4-8 эт.) – 23,4 %.

- малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 эт.) – 64,2 %;

- индивидуальные жилые дома – 12,4 %.

Общее количество многоквартирных домов составляет 569 единиц. основная доля многоквартирных домов (90,9 %) – дома блокированной застройки.

Общее количество индивидуальных жилых домов составляет 230 единиц.

Доля жилищного фонда, оборудованная одновременно всеми основными видами благоустройства, составляет 35,5% (таблица 1.2.7-1).

Таблица 1.2.7-1

Оборудование жилищного фонда

| Вид оборудования | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | Доля от общей площади жилищного фонда г. Бердска, % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, всего | 163,2 | 100,0 |
| в том числе оборудованная: |  |  |
| водопроводом | 105,5 | 64,6 |
| в том числе централизованным | 105,5 | 64,6 |
| водоотведением (канализацией) | 85,9 | 52,6 |
| в том числе централизованным | 80,6 | 49,4 |
| отоплением | 87,6 | 53,7 |
| в том числе централизованным | 87,6 | 53,7 |
| горячим водоснабжением | 57,9 | 35,5 |
| в том числе централизованным | 57,9 | 35,5 |
| ваннами (душем) | 57,9 | 35,5 |
| газом (сетевым, сжиженным) | 0,0 | 0,0 |
| напольными электрическими плитами | 163,2 | 100,0 |

60,4 % жилищного фонда Таёжнинского сельсовета  представлено деревянными жилыми домами (таблица 1.2.7-2).

Таблица 1.2.7-2

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | Доля от общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
| По материалу стен: |  |  |
| каменные, кирпичные | 29,6 | 18,1 |
| панельные | 0,0 | 0,0 |
| блочные | 24,1 | 14,8 |
| монолитные | 9,2 | 5,6 |
| смешанные | 0,9 | 0,6 |
| деревянные | 98,6 | 60,4 |
| прочие | 0,8 | 0,5 |
| По годам возведения: |  |  |
| до 1920 | 0,0 | 0,0 |
| 1921-1945 | 2,7 | 1,7 |
| 1946-1970 | 22,4 | 13,7 |
| 1971-1995 | 87,4 | 53,6 |
| После 1995 | 50,7 | 31,1 |
| По проценту износа: |  |  |
| от 0 до 30% | 41,5 | 25,4 |
| от 31 до 65% | 30,9 | 18,9 |
| от 66% до 70% | 74,8 | 45,8 |
| свыше 70% | 15,9 | 9,7 |

Более половины жилищного фонда (55,5 %) имеет износ более 65 %.

3 деревянных двухквартирных дома общей площадью жилых помещений 386,2 кв.м  признаны аварийными (таблица 1.2.7-3).

Таблица 1.2.7-3

Перечень аварийных многоквартирных домов

| Адрес многоквартирного дома | Номер и дата акта, подтверждающего признание дома аварийным | Общая площадь жилищного фонда, кв.м | Количество проживающих, чел. | Планируемое расселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Таёжный, ул. Ленина, 46 | №2 от 01.11.2017 г. | 76,2 | 5 | 2020 г. |
| п. Таёжный, ул. Первомайская, д. 43 | №1 от 06.07.2018 г. | 153,6 | 7 | 2021 г. |
| п. Таёжный, ул. Первомайская, д. 43 | №2 от 06.07.2018 г. | 156,4 | 6 | 2021 г. |
| Итого |  | 386,2 | 18 |  |

В течение 2017 г. введено в эксплуатацию 1,6 тыс. кв.м жилищного фонда.

1.2.8 Учреждения и предприятия обслуживания населения

Таблица 1.2.8-1

Учреждения дошкольного образования

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Мощность объекта, место | Фактическое количество воспитанников, чел. | Год ввода здания в эксплуатацию | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Таёжный | п. Таёжный, ул. Строителей, 5б | 120 | 161 | 1977 | 70 |
| 2 | МКДОУ детский сад «Теремок» п. Таёжный | п. Таёжный, ул. Вокзальная, 7а | 20 | 30 | 1970 | 60 |
| 3 | Группы дошкольного образования при МКОУ Таёжнинская школа № 20 | п. Таёжный, ул. Новая, 15 | 50 | 50 | 2006 | 40 |
| 4 | МКДОУ детский сад «Светлячок» с. Карабула | с. Карабула, ул. Центральная, строение 10, здание 2 | 43 | 40 | 1977 | 40 |

Сведения об общеобразовательных учреждениях Таёжнинского сельсовета представлены в таблице 1.2.8-2. Общая вместимость школ в соответствии с односменным режимом составляет 873 места. Фактическое количество учащихся на начало 2017/2018 учебного года – 914 человек.

Таблица 1.2.8-2

Общеобразовательные учреждения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Мощность объекта, место | Фактическое количество учащихся, чел. | Год ввода здания в эксплуатацию | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ Таёжнинская школа № 20 | п. Таёжный, ул. Новая, 15 | 331 | 372 | 2006 | 40 |
| 2 | МКОУ Таёжнинская школа № 7 | п. Таёжный, ул. Новая, 1а | 542 | 542 | 1976 | 80 |
| 3 | КГБОУ «Таёжнинская школа-интернат» | п. Таёжный, ул. Кирова, 1 | 81 | 98 | 1964 | 50 |

В с. Карабула общеобразовательная школа отсутствует. Организован подвоз учащихся в МКОУ Таёжнинская школа №20.

КГБОУ «Таёжнинская школа-интернат» осуществляет организацию образовательного процесса, направленного на коррекцию нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в максимальной степени способствующих их социальному развитию. Учреждение обслуживает население Кежемского и Богучанского районов Красноярского края. В школе обучается 98 человек, в том числе для 16 человек организовано надомное обучение.

Работают учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДО «Таёжнинская ДШИ», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МКОУ ДОД Центр дополнительного образования детей Хореографический ансамбль «Фристайл», МКОУ ДОД Центр дополнительного образования детей Военно-патриотический клуб), кружки и клубы на базе учреждений культуры и искусства, общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений.

Таблица 1.2.8-3

Учреждения дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Мощность объекта, место | Фактическое количество учащихся, чел. | Год ввода здания в эксплуатацию | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ ДО «Таёжнинская ДШИ» | п. Таёжный, ул. Буденного, 14а | 117 | 109 | 1968 | 100,0 |
| 3 | МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа» Секция по футболу | п. Таёжный, ул. Новая, 3б | 30 | 30 | - | - |
| 4 | МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа» Секция по лыжным гонкам | п. Таёжный, ул. Новая, 6в, пом. 1 (спортивный зал); п. Таёжный, ул. Новая , 3б (лыжная база) | 12 | 12 | - | - |
| 5 | МКОУ ДОД Центр дополнительного образования детей Хореографический ансамбль «Фристайл» | п. Таёжный, ул. Новая, 15; п. Таёжный, ул. Новая, 1а | 66 | 20 | - | - |
| 6 | МКОУ ДОД Центр дополнительного образования детей Военно-патриотический клуб | Спортзал с. Карабула | 20 | 20 | - | - |

Имеется необходимость строительства здания детской школы искусств, т.к. действующее здание не подлежит дальнейшей эксплуатации ввиду высокого износа.

Учреждения социального обеспечения населения

Учреждения социального обслуживания на территории Таёжнинского сельсовета отсутствуют. Социальное обслуживание граждан осуществляют следующие учреждения, расположенные в административном центре Богучанского района:

- Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Богучанский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (КГБУ СО «Богучанский дом-интернат»);

- Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Богучанский» (КГБУ СО Центр семьи «Богучанский»);

- Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района (УСЗН Богучанского района);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Богучанского района» (МБУ КЦСОН Богучанского района).

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей осуществляет структурное подразделение Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Богучанская районная больница» Таёжнинская участковая больница.

Таблица 1.2.8-4

Объекты здравоохранения КГБУЗ «Богучанская РБ» на территории

Таёжнинского сельсовета

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес объекта | Мощность объекта | Год ввода здания в эксплуатацию | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Таёжнинская участковая больница. Поликлиническое отделение | п. Таёжный, ул. Строителей, 24 | 150 посещений в смену | 1984 | 40 |
| Больничные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2 | Таёжнинская участковая больница. Стационарное отделение | п. Таёжный, ул. Монтажников, 2 | 11 койко-мест | 1994 | 40 |
| Фельдшерско-акушерские пункты, объект |  |  |  |  |  |
| 3 | Таёжнинская участковая больница. Карабульский ФАП | с. Карабула, ул. Школьная, 8 | 1 объект | 2013 | 40 |

Физическая культура и спорт

На территории Таёжнинского сельсовета действуют 10 спортивных объектов (таблица 1.2.8-5). Общая площадь спортивных залов общего пользования составляет 776,1 кв.м, открытых спортивных площадок– 2,5 га.

Таблица 1.2.8-5

Объекты физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес/ориентир | Год ввода объекта в эксплуатацию | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы, кв. м. общей площади пола |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные зал МБОУ СОШ №7 | п. Таёжный, ул. Новая, д. 1а | 1976 | 70,8/295,2 |
| 2 | Спортивный зал МБОУ СОШ №20 | п. Таёжный, ул. Новая, 15 | 2006 | 285,6 |
| 3 | Спортивный зал при МБУ ДО «Таёжнинская ДШИ» | п. Таёжный, ул. Буденного, 14а | 1968 | 40,0 |
| 4 | Спортивный зал в МБУК БМ РДК «Янтарь» филиал Сельский Клуб с. Карабула | с. Карабула, ул. Центральная, 7 | 1974 | 84,5 |
| Плоскостные сооружения, га |  |  |  |  |
| 1 | Спортивная площадка на пришкольной территории СОШ№7 | п. Таёжный, ул. Новая, 1а | - | 0,27 |
| 2 | Спортивная площадка на пришкольной территории СОШ№20 | п. Таёжный, ул. Новая, 15 | - | 0,32 |
| 3 | Хоккейная коробка | п. Таёжный, ул. Новая, 3а | - | 0,18 |
| 4 | Футбольное поле | п. Таёжный, ул. Новая, 3а | - | 0,64 |
| 5 | Универсальная площадка | п. Таёжный, ул. Магистральная | - | 0,07 |
| 6 | 2 универсальные площадки | п. Таёжный, ул. Новая 6в | - | 1,02 |

Культура и искусство

В культурной сфере муниципального образования функционируют следующие учреждения:

- филиалы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Богучанский межпоселенческий районный Дом культуры «Янтарь» (МБУК БМ РДК «Янтарь»);

- филиалы Муниципального бюджетного учреждения культуры Богучанская межпоселенческая Центральная районная библиотека (МБУК БМЦРБ);

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Таёжнинская детская школа искусств» (МБУ ДО «Таёжнинская ДШИ»).

Таблица 1.2.8-6

Учреждения культуры и искусства

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Мощность объекта (мест, тыс. экз.) | Год ввода здания в эксплуатацию | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  |  |  |  |
| 1 | СДК п. Таёжный - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь» | п. Таёжный, ул. Новая, 6в | 330 | 1988 | 96,5 |
| 2 | СДК с. Карабула – филиал МБУК БМ РДК «Янтарь | с. Карабула, ул. Центральная, 7 | 30 | 1978 | 40,0 |
| Общедоступные библиотеки |  |  |  |  |  |
| 1 | Таёжнинская СБ – филиал МБУК БМЦРБ | п. Таёжный, ул. Новая, 6в | 15,0 | 1988 | 100,0 |
| 2 | Карабульская СБ – филиал МБУК БМЦРБ | с. Карабула, ул. Центральная, 6, пом.1 | 5,7 | 1978 | 100,0 |

На базе МБУК «Таёжнинская сельская библиотека» функционирует центр современных образовательных и IT-технологий.

Объекты  культового назначения

На территории Таёжнинского сельсовета объекты культового назначения отсутствуют. По улице Новой, 4а ведется строительство Прихода храма Рождества Христова в п. Таёжный.

Учреждения торговли и общественного питания

В Таёжнинском сельсовете действуют 12 предприятий общественного питания общей проектной мощностью 500 мест, в том числе 4 столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий емкостью 352 места.

В границах муниципального образования  насчитывается 80 стационарных торговых объектов. Общая торговая площадь магазинов составляет 6077 кв.м.

Рынок отсутствует.

Функционируют 11 объектов бытового обслуживания населения (таблица 1.2.8-7).

Таблица 1.2.8-7

Сфера бытового обслуживания населения

| № п/п | Наименование услуг | Количество объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 2 |
| 2 | Услуги парикмахерских | 7 |
| 3 | Услуги фотоателье | 1 |
| 4 | Ритуальные услуги | 1 |

В таблице 1.2.8-8 представлены результаты анализа соответствия социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск требованиям СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края и муниципальных образований края,  Местных нормативов градостроительного проектирования Таёжнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края.

Таблица 1.2.8-8

Анализ обеспеченности населения Таёжнинского сельсовета учреждениями и предприятиями обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Минимальная норма, единица измерения | Требуется по норме | Имеется по факту | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет - 85 %, место | 565 | 233 | 41,2 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | 100% охват для школьников 1-9 классов и 75 % охват для школьников 10-11 классов, место | 914 | 873 | 95,5 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования для детей | 10 % от общего числа школьников, место | 91 | 328 | 100,0 |
| 2. | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек, посещение | 128 | 150 | 100,0 |
| 2.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 13,47 коек на 1 тыс. человек, койка | 95 | 11 | 11,6 |
| 2.3 | Станция скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 10 тыс. жителей, автомобиль | 1 | 1 | 100,0 |
| 3. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 3.1 | Физкультурно-спортивные залы | рекомендуется размещать в населенных пунктах с численностью населения не менее 2 тыс. человек. 350 кв. м общей площади на 1 тыс. человек, кв.м | 2240 | 776,1 | 34,6 |
| 3.2 | Плавательные бассейны | рекомендуется в населенных пунктах с численностью населения не менее 5 тыс. человек. 75 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек, кв.м зеркала воды | 480 | 0 | 0,0 |
| 3.3 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и тренировок | 70-80 кв.м площади пола на 1 тыс. человек, кв.м | 528 | 270 | 51,1 |
| 3.4 | Плоскостные спортивные сооружения | 1950 кв.м на 1 тыс. человек, кв.м | 13714 | 25000 | 100,0 |
| 4. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 4.1 | Библиотеки | 1 объект на поселение, объект | 2 | 2 | 100,0 |
| 4.2 | Дома культуры, учреждений клубного типа | для поселений с численностью свыше 5 тыс. – 70 мест на 1 тыс. чел., место | 448 | 360 | 80,4 |
| 4.3 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | 50-60 кв.м площади пола на 1 тыс. человек | 387 | 320 | 827 |
| 4.4 | Музеи | 1 объект на поселение, объект | 1 | 0 | 0,0 |
| 5. | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 5.1 | Предприятия торговли, всего | 446,73 кв.м. торговой площади на 1 тыс. человек, кв.м | 3142,0 | 6077,0 | 100,0 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место | 281 | 500 | 100,0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место | 50 | 34 | 68,0 |
| 5.4 | Прачечные | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел., кг белья в смену | 422 | 0 | 0,0 |
| 5.5 | Химчистки | 3,5 кг белья в смену на 1 тыс. чел., кг белья в смену | 24,6 | 0 | 0,0 |
| 5.6 | Бани | 7 мест на 1 тыс. чел., место | 50 | 0 | 0,0 |
| 6. | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |
| 6.1 | Отделения банков | 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел, касса | 1 | 2 | 1000 |
| 6.2 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел., операционное окно | 4 | 4 | 100,0 |

Норматив обеспеченности детскими садами  – 85% охвата детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет). В настоящее время количество детей дошкольного возраста Таёжнинского сельсовета от 1,5 до 7 лет составляет 665 человек. Количество мест в детских дошкольных учреждениях – 233 ед. Уровень обеспеченности объектами дошкольного образования составляет – 41,2%.

Норматив обеспеченности школами: 100 % охват детей основным общим образованием (1–9 классы – от 6,5 до 16 лет) и 75 % охват детей средним общим образованием (10–11 классы – от 16 до 18) при обучении в одну смену. Нормативная потребность составляет 914 мест. Количество мест в общеобразовательных учреждениях составляет 873 места. Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями – 95,5% (с учетом организации образования в 1 смену).

Норматив обеспеченности учреждениями дополнительного образования  - 10 % общего числа школьников. Мощность внешкольных учреждений составляет 328 мест. Уровень обеспеченности внешкольными учреждениями - 100,0%.

Результаты оценки действующих мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений демонстрируют соответствие нормативным значениям. Обеспеченность составила 100% при норме 18,15 пос./смену на 1000 человек населения.

Стационарная помощь Таёжнинской участковой больницы не в полной мере обеспечивает население муниципального образования. При нормативной потребности в количестве 95 койко-мест, обеспеченность составила 11,6%.

Норматив обеспеченности 1 тыс. человек физкультурно-спортивными сооружениями составляет:

физкультурно-спортивными залами – 350 кв.м;

бассейнами – 75 кв.м зеркала воды;

помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий и тренировок – 70-80 кв.м площади пола;

плоскостными сооружениями – 0,195 га.

Обеспеченность населения Таёжнинского сельсовета спортивными сооружениями в соответствии с Местными нормативы градостроительного проектирования составила:

- физкультурно-спортивными залами – 34,6 %;

- плавательными бассейнами – 0,0 %;

- помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий и тренировок – 51,1 %;

- плоскостными сооружениями – 100,0 %.

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Таёжнинского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям. Существует потребность в учреждениях образования, физкультурно-спортивных сооружениях, учреждениях культуры и искусства. Недостаточно предприятий бытового обслуживания граждан.

    - Транспортное обеспечение территории

Таёжнинский сельсовет Богучанского района находится на значительном удалении от крупных городов Красноярского края. П.Таёжный является опорным центром Таёжнинского сельсовета, расположен в 46 км южнее районного центра с.Богучаны.

На территории сельсовета  функционируют и развиваются железно-дорожный и автомобильный виды внешнего транспорта как важная составляющая часть производственной и социальной инфраструктуры.

П.Таёжный.(ж.д. ст.Карабула) связан в южном направлении участком железной дороги через п.Карабула.(ж.д. платформа «Карабула») с основной  Транссибирской железнодорожной магистралью ( ст. Решёты), далее в западном направлении со станцией Канск и далее с краевым центром г.Красноярском. Ближайшие основные ж.д.станции: Канск, Тайшет. Данная ж/д ветка (участок Красноярского отделения железной дороги) – одноколейная, не электрифицирована, протяжённостью до ст.Решёты 257 км, в т.ч. по территории Богучанского района около 110 км.

В настоящее время от станции Карабула построен участок  железной дороги Карабула-Ярки в северном направлении до ст.Богучаны (45 км).

Пути, примыкающие к станции Карабула восточнее и западнее, являются путями владельцев предприятий лесозаготовительной промышленности.

Подвоз грузов к железнодорожной станции Карабула в основном осуществляется по дороге Канск – Абан – Богучаны, а также по дорогам местного значения.

В настоящее время в районном центре Богучаны функционирует взлётно–посадочная полоса аэродрома. Вертолётные рейсы осуществляются регулярно. В п.Таёжный взлётно –посадочная полоса не функционирует, так как не оборудована должным образом и не имеет земельного отвода.

Трубопроводный транспорт в Богучанском районе находится на стадии проектирования и строительства.

Основным связующим звеном между населенными пунктами в районе являются автомобильные дороги.

С районным центром с.Богучаны п.Таёжный  и д.Карабула связывает автомобильная дорога III категории Канск-Абакан-Богучаны с асфальтобетонным покрытием.

Удаленность п.Таёжный от центра краевого и районного центров представлены в таблице 1.2.9-1.

Таблица 1.2.9-1

Транспортная удалённость

| наименование населённого пункта | удалённость от районного центра- с.Богучаны, км | удалённость от краевого центра- г.Красноярск, км |
| --- | --- | --- |
| п.Таёжный (административный центр) | 46 | 617 |

Ближайший аэропорт Красноярск (Емельяново) расположен в 568 км от Таёжнинского сельсовета Богучанского района. По своим линейным размерам, техническому оснащению и объему выполняемых работ аэропорт «Емельяново» относится к I-А классу и является крупнейшим аэропортом региональных и международных авиаперевозок Центральной и Восточной Сибири. А также Аэропорт является крупнейшим в стране по объему выполняемых международных грузовых рейсов, является аэропортом совместного базирования гражданской авиации и авиации Министерства чрезвычайных ситуаций на его территории располагается Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр Сибирского регионального центра МЧС России[5]; является также запасным аэродромом по стандартам ETOPS на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки и Европы в Азию.

Автомобильный транспорт

Посёлок Таёжный связывает с районным центром с.Богучаны в северном направлении автомобильная дорога регионального значения III категории Канск-Абан-Богучаны с асфальтобетонным покрытием, общей протяжённость 222,3км. Эта дорога оснащена современным спецоборудованием  с грузооборотом в 382 млн.тн.км.

П.Таёжный в западном направлении от Богучан связан по функционирующей  широтной территориальной автодороге вдоль левого берега р.Ангара -с с.Пинчугой и Манзя, протяжённость дороги -87,6 км.

В юго-западном направлении от п.Таёжный участок региональной автомобильной дороги  примыкает в районе г. Канск к федеральной трассе М-53.

Связь д.Карабула на автомобильную дорогу регионального значения 04К-020 Канск-Абан-Богучаны осуществляется по дороге межмуниципального значения 04Н-211 Подъез к Карабуле.

Опорная дорожная сеть Таёжнинского сельсовета представлена дорогами регионального, межмуниципального и местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена дорогами III-IV технической категории с асфальтобетонным и переходным покрытием.

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения отнесённых к государственной собственности Красноярского края  приведена в таблице 1.2.9-2

Таблица 1.2.9-2

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, отнесенных к государственной собственности Красноярского края

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Покрытие | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04ОП РЗ 04К-020 | Канск-Абан-Богучаны | асфальтобетонное | 322,28 (по территории сельсовета 8,7) |
| 2 | 04ОП РЗ 04К-203 | Подъезд к станции Карабула | асфальтобетонное | 5,64 |
| 3 | 04ОП МЗ 04Н-211 | Подъезд к Карабуле | Пешеходного типа | 0,29 |

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет 50 м для дорог III-IV категории.

Протяженность дорог регионального и межмуниципального  значения по территории Таёжнинского сельсовета составляет 14,63 км

П.Таёжный Богучанского района обслуживает БМУН «Районное АТП», предприятие базируется в селе Богучаны. БМУН «Районное АТП» работает по 18 маршрутам общей протяженностью 1655 км, 10 из которых междугородние, внутрирайонные и 8 пригородные.

Маршрутная сеть связывает не только село Богучаны с центрами сельских поселений, но и сельские населенные пункты между собой. На маршруте Богучаны - ст.Карабула работает автобус.

Оборудованного автовокзала в посёлке нет. Районное АТП обслуживает школьный маршрут Карабула-Таёжный.

На многих участках маршрутов нет асфальтного покрытия, что затрудняет движение, особенно в межсезонье.

На пересечении с железнодорожными путями станции Карабула в п.Таёжный автодорога оборудована охраняемым переездом. На выезде из посёлка в северном направлении через р.Карабула построен автодорожный мост.

Основными планировочными осями, одновременно и  основными  поселковыми улицами, являются ул.Строительная - Магистральная и ул. Карабульская. Основные внешние транспортные связи посёлка осуществляются по ул. Карабульской , ул.Мельничной, ул.Вокзальной. Внешний транзитный автотранспорт выведен на обходную трассу 3-ей категории  юго-восточнее посёлка, что благоприятно влияет на транспортную ситуацию посёлка Таёжный в целом.

Интенсивность движения по внутрипоселковым улицам невелика, менее 250 авт/час «пик», движение на перекрёстках саморегулируемое.

Протяжённость улично-дорожной сети (как благоустроенной так и неблагоустроенной) в границах существующего посёлка Таёжный - около 28,8км.

Перечень покрытий существующих дорог населенных пунктов представлен в таблице 1.2.9-3.

Таблица 1.2.9-3

Перечень покрытий существующих дорог в населенных пунктах

| № п\п | Наименование улицы | Протяжен-ность участка, км | Тип дорож. покрытия: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вокзальная, в т.ч. от переезда до Мельничной | 0,600 0,210 | А (кювет) А(кювет) |
| 2 | Мельничная | 0,520 1,187 | Г(б\к) Г(б\к) |
| 3 | Дорожная | 0,670 | А(к) |
| 4 | Лесная | 0,405 | Г(к) |
| 5 | Гагарина |  | - |
| 6 | Юбилейная | 0,309 | Г(б\к) |
| 7 | Строителей, в т.ч. от Новой до Лесовозной | 0,858 0,285 | А(к) Щ(к) |
| 8 | Советская | 0,460 | А,Щ |
| 9 | Местные проезды б\н | 0,480 | Г |
| 10 | б\н( Чапаева-Суворова-Лермонтова) | 0,320 0,320 | Щ(к) Г(б\к) |
| 11 | Чапаева | 1,250 | Щ(к) |
| 12 | Суворова | 0,318 0,920 | Г Г |
| 13 | Кирова | 0,788 | Г(б\к) |
| 14 | Лермонтова | 1,060 | Г(б\к) |
| 15 | Буденного | 0,590 | А |
| 16 | Ленина | 1,614 | Г |
| 17 | Первомайская | 0,450 0,500 | Г Г |
| 18 | Свердлова | 0,520 | Г(к) |
| 19 | Новая | 0,370 | А(к) |
| 20 | Новая (вдоль гаражей) | 1,290 | А(к) |
| 21 | Карабульская | 1,440 | А(к) |
| 22 | Сибирская |  |  |
| 23 | Свободная | 0,220 | Г(б\к) |
| 24 | Лесовозная | 0,430 О,410 0,275 | Щ(к) Щ(к) Г(б\к) |
| 25 | Крайняя |  |  |
| 26 | Солнечная | 0,415 | Г(б\к) |
| 27 | Новоселов | 0,345 | Г(б\к) |
| 28 | Пер.Водяной | 0,270 0,445 | Г(б\к) Щ(б\к) |
| 29 | Комсомольская | 0.430 | Щ |
| 30 | 40 лет Победы | 0,590 | Щ(б\к) |
| 31 | Железнодорожников | 0,420 | Щ(б\к) |
| 32 | Аэродромная | 0,300 | Г(б\к) |
| 33 | Магистральная | 2,490 | Щ(к) |
| 34 | 9 Мая | 0,640 | Г(б\к) |
| 35 | Мира | 0,750 | Г(б\к) |
| 36 | Монтажников | 0,754 | Щ(к) Г(к) |
| 37 | Молодежная | 0,980 | Щ(к) |
| 38 | Таёжная | 0,965 | Щ(к) |
| 39 | Дружбы |  |  |
| 40 | б\н(Молодеж.-Таежная) | 0,300 | Г(б\к) |
|  | Итого: | 29,163 |  |

Личный автомобильный транспорт хранится на территории индивидуальной усадебной застройки и нескольких гаражно-боксовых комплексах вблизи промзоны по ул.Новой, а также  внутри квартала 5-этажной застройки.

Ведомственные гаражи размещены на территории учреждений и в коммунально-промышленных зонах.

АЗС (3объекта) расположены при въезде в посёлок по улице Карабульской в промзоне, в центре, по ул.Лесовозной, и  в северной промзоне на въезде в поселок.

СТО ( 2 объекта) расположены при въезде в посёлок по улице Карабульской и вблизи ул.Новой в промзоне.

- 1.2.10  Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

В настоящее время в пос. Таёжный водоснабжение потребителей осуществляется из поверхностного и подземного водоисточников.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется за счёт трёх водозаборных скважин, которые эксплуатирует ООО «Водные ресурсы».

Водозабор находится на юго-западе посёлка.

Водоподготовка отсутствует. Общая производительность скважин составляет 51 куб.м/час. или 1224 куб.м/сут.  Годовое водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 229372 куб.м/год.

Характеристика существующих скважин представлена в таблице

Таблица 1.2.10-1

| № п/п | Наименование скважин | Марка насоса | Глубина скважины, м | Производительность скважин, куб.м/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | №1 | ЭЦВ | 102 | 10 |
| 2 | №2 | ЭЦВ | 125 | 16 |
| 3 | №3 | ЭЦВ | 105 | 25 |

Существующая подача воды на хозяйственно-питьевые нужды потребителей представляет собой:

- вода из скважин насосами подаётся в две подземные ёмкости, объёмом 500 куб.м каждая.

- емкости расположены на холме рядом с посёлком, выше по отношению к посёлку на 48м.

-вода из ёмкостей самотёком поступает в котельные, а затем подаётся потребителям в совместной прокладке в канале теплосети.

Внутренним водопроводом оборудованы 3-5ти этажные дома, а также объекты соцкультбыта. Одноэтажная застройка пользуется водой из личных колодцев или  водой, которую подвозят на специальном автотранспорте. Одиночная протяжённость уличной водопроводной сети на территории посёлка составляет 18,6км.

Речной водозабор расположен на левом берегу реки Карабула в 43км от устья. От водозабора проложен трубопровод диаметром 200мм., протяженностью 6,2км до центральной котельной. В зимний период, когда потребление воды возрастает, устанавливается дополнительный насос непосредственно на лёд.

В п.Таежный три одиночных водозаборных скважин эксплуатирует ООО «Водные ресурсы», одна из которых  подлежит консервации, а также водозабор на реке Карабула.

Возможная производительность скважин составляет 6856 м.куб./сут.

Глубина скважин составляет 100-120 м. От скважин проложено 4,5 км водопроводов диаметром 40-200 мм.

Речной водозабор расположен на левом берегу реки Карабула в 43 км от устья. От водозабора проложен трубопровод диаметром 200 мм протяженностью 6,2 км до Центральной котельной.

Водоподготовка отсутствует.

По данным санэпидемстанции вода из реки Карабула соответствует требованиям,  предъявляемым к питьевой воде, кроме бактериологических. Вода из скважин – средней минерализации. По остальным параметрам вода соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Кроме санэпидемнадзора, анализ воды на жесткость проводит лаборатория при Центральной котельной.

Жители малоэтажной личной застройки пользуются водой из личных колодцев или водой, которую подвозят на специальном автотранспорте.

Водоснабжение населения, организаций и предприятий осуществляется бесперебойно.

Водоотведение

В центральной части посёлка Таёжный имеется централизованная система канализации.

Канализование 2-5ти этажной существующей застройки осуществляется системой уличных коллекторов и 2-мя насосными станциями перекачки на существующие канализационные очистные сооружения. Для очистки сточных вод с 1969 года работают две установки КУ-700 общей производительностью 1,4тыс. куб.м/сут. Сточные воды в полном объёме подвергаются очистке, возможности увеличения объёма принимаемых сточных вод нет. Сточные воды после очистки сбрасываются в ручей Зекаликон, впадающий в болото, откуда перетекает в реку Карабула. Характеристика существующих насосных станций представлена в таблице №1.2.10-2.

Таблица 1.2.10-2

| Наименование КНС | Марка насосов | Кол-во насосов | Произв. насоса, куб.м/час | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | 2СМ125-100-250 | 3 | 100 | 20 |
| КНС №2 | 2СМ 125-80-315 | 3 | 116 | 20 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение п. Таёжный осуществляется в основном  от котельной №34. Котельная расположена на промплощадке в северной части поселка. Производительность котельной 15,3 МВт (13,2 Гкал/час). Котельная работает на буром угле Бородинского месторождения.

Уровень благоустройства существующей застройки невысокий. Теплоснабжением охвачено 38% жилого фонда поселка. В настоящее время по данным ООО «БогучанТеплоСеть» подключенная нагрузка на жилищно-коммунальные нужды поселка –  12,83 МВт (11,03 Гкал/час).

Температурный график от котельной №34  - 95 - 70 0С (70 - 50 0С).

Ввиду  значительных  перепадов  рельефа  местности   на  сетях на территории бывшей котельной №35 расположена повысительная насосная станция (ПНС).

Подача тепла к жилым микрорайонам осуществляется по зависимой  схеме. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения происходит в ИТП по открытой схеме.

Подача тепла к жилым зданиям и объектам соцкультбыта осуществляется по тепломагистралям 2d=300 мм - 100 мм.

Отопление частного сектора  поселка – печное.

Теплоснабжение промпредприятий, расположенных за границами поселковой черты, осуществляется от собственных котельных.

Характеристика существующих котельных.

Котельная №34 п. Таёжный, ул. Чапаева, 5, зд.2

Существующая котельная №34 (год ввода в эксплуатацию 1975г.)

В настоящее время котельная работает на пониженном неэкономичном тепловом режиме 95-70°С.

Таблица 1.2.10-3

| № на плане | Наименование | Протяженность подземной прокладки, м | Количество колодцев | Материал трубопровода | Материал изоляции трубопровода | Диаметр труб, мм | Количество компенсаторов | Количество вводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| №1 | Тепловая трасса | 7801,8 | 89 | сталь | минвата | 100, 76, 150,219,50 | - | 110 |

Котельная №35 п. Таёжный, ул. Строителей, 26 А (год ввода в эксплуатацию 1995г.)

Тепловая трасса. Россия, Красноярский край, Богучанский район, с.Карабула, котельная №37-баня, ул.Центральная-спортзал.

Таблица 1.2.10-4

| № на плане | Наименование | Протяженность подземной прокладки, м | Количество колодцев | Материал трубопровода | Материал изоляции трубопровода | Диаметр труб, мм | Протяженность воздушной прокладки | Количество вводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| №1 | Тепловая трасса | 113 | 3 | сталь | минвата | 100, 76, 50, 25 | 73 | 6 |

Топливом для котельных служит бурый уголь  Ирша-Бородинского месторождения, дрова в количестве около 104,13 тыс.тонн в год.

Таблица 1.2.10-5

| Населенный пункт | Номер котельной | Мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Год установки (замены котлов) | Марка, кол-во, мощность котлов | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Таёжный | №34 | 35 | 10,73 | 2014,2002,2017,2016,2006 | КВТС-10-150П-1ед КВТС-10-150П-1ед КВТС-10-150П-1ед | 62 |
|  | №35 | 2,16 | Не эксплуатируется | 2015 | КВм-2,5-95Ш-1ед | 35 |

Газоснабжение

В настоящее время на территории п.Таежный потребители не обеспечены сжиженным или природным газом.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей осуществляется централизованно от подстанции 110/10 кВ 2х25 МВА «Карабула». Собственником электросетей является ООО «КСК сервис».

Питание потребителей осуществляется через распределительный пункт, являющийся выносным РУ подстанции.

Трансформаторные подстанции, в основном, отдельно-стоящие с двумя трансформаторами от 250 до 1000 кВА.

Электрическая нагрузка существующих потребителей проектируемого района составляет – 13,5 МВт. Удельная норма потребления на одного жителя составила  120 кВт на человека.

Технические условия на электроснабжение, потребная мощность ориентировочно составляет: 2017г. – 12,04МВт.

Характеристика существующих источников электроснабжения:                                                    - тип и количество трансформаторов  ТРДН-25000/110 - 2 шт.,

- мощность-25000кВА,

-напряжение-110/10кВ,

-процент загрузки 0,48%.

Таблица 1.2.10-6

| № | Диспетчерский номер | Мощность, кВА | Адрес | % загруженности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Карабула» №18 | 50000 | Богучанский район, ст.Карабула, соор. 18 | 0,24 |

Связь и информация

Телефонизация поселка Таёжный осуществляется от АТС «Квант» по улице Новая, 6, монтированной емкостью 1032 номера и задействованной емкостью 629 номеров.

На территории поселка действует почта, имеется телефонно-телеграфная связь со всеми регионами Росси с выходом на международные каналы связи.

Для линий межстанционной связи применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ. Распределительные телефонные линии кабельного типа в земле.

Определенное развитие на территории поселка получает мобильная связь. Работают  операторы мобильной связи «Енисейтелеком», «Мегафон», «Билайн». Продолжается рост числа абонентов мобильной связи.

Телевизионным вещанием охвачен весь поселок. На территории поселка транслируется четыре телевизионных канала: два центральных и два «Енисейрегион». Оператором телевизионного вещания является Красноярский Филиал "Российской телевизионной и

радиовещательной сети", который является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

Характеристика АТС.

Технические условия о телефонизации города, потребная мощность ориентировочно составляет:

2017г.-154 номера

Существующий резерв - 878 номеров

Протяженность воздушных и кабельных линий связи -70,94 км.

Охват населения, % :

- телефонной связью -14,7;

-  интернетом -15,2.

Основой линий связи между населенными пунктами является радиорелейная связь.

- 2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития  муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Таёжнинского сельсовета.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Богучанский район до 2030 года определены следующие приоритеты для развития человеческого потенциала:

-обеспечение устойчивого развития экономики района и стимулирование занятости населения;

-формирование инфраструктуры и безопасность проживания;

-улучшения условий жизни населения;

-качественное управление районом.

Развитие посёлка Таёжный в перспективе будет связано со строительством алюминиевого завода на 3233 рабочих мест. Населенный пункт станет базовым центром расселения для занятых на предприятии. Кроме того, Таёжный сохранит существующие промышленные функции (лесная и транспортная). Существенным аспектом является природные и инженерные возможности расширения масштабов и структуры промышленной зоны близ алюминиевого завода. С большой долей вероятности вблизи алюминиевого завода получит свое развитие комплекс дополняющих производств.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Богучанский район определена перспективная хозяйственная и культурная специализация населенных пунктов Таёжнинского сельсовета:

п. Таёжный:

- производство алюминия;

- заготовка леса;

- лесопиление;

- производство товаров народного потребления;

- обслуживание железной дороги;

- развитие культурно-развлекательного и спортивного комплексов;

- развитие торговли и сферы обслуживания;

с. Карабула:

- транспортно-логистическое обслуживание;

- развитие сельского хозяйства;

- сбор дикоросов;

- рыболовство;

- охотопользование.

Таблица 2-1

Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Таёжнинского сельсовета в течение 2018-2030 гг.

| № п/п | Наименование проекта, объекта | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) | 1-й пусковой комплекс – 2015 год; 2-й пусковой комплекс - 2015- 2016 годы; 3 и 4-й пусковые комплексы - будет определен после принятия решения по источникам финансирования. | Проект предполагает строительство и ввод в эксплуатацию Богучанского алюминиевого завода. Планируемая мощность предприятия -588 тыс. тонн алюминия в год; энергетическая база - строящаяся Богучанская ГЭС. Производственный комплекс завода будет включать электролизный, литейный и анодный цеха, объекты электроснабжения и инфраструктуры |
| 2 | Строительство двух детских садов на 250 мест в п. Таёжный а | 2017-2018 гг. | Проект предусматривает строительство детского сада на 250 мест в п. Таёжный |
| 3 | Строительство школы на 384 мест в п. Таёжный | 2017-2018 гг. | Проект предусматривает строительство школы на 386 мест в п. Таёжный |
| 4 | Строительство поликлиники в п. Таёжный | 2017-2018 гг. | Проект предусматривает строительство поликлиники на 100 посещений в смену в п. Таёжный |

- 3. Сведения о планируемых для размещения на территории Таёжнинского сельсовета  объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

Сведения о планируемых для размещения на территории сельсовета объектов федерального значения

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» на территории Таёжнинского сельсовета размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»  на территории Таёжнинского сельсовета размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»  на территории Таёжнинского сельсовета размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»  на территории Таёжнинского сельсовета размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»  запланировано расширение пропускной способности магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет» до 15 млн. тонн в год. Год завершения работ – 2023.

Сведения о планируемых для размещения на территории сельсовета объектов регионального значения

Схема территориального планирования Красноярского края, утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п. Положения Схемы предусматривают выполнение мероприятий по комплексному развитию территории Красноярского края на период до 2036 года с реализацией первоочередных мероприятий в течение 10 лет (до 2026 года).

Схемой территориального планирования Красноярского края запланировано размещение на территории Таёжнинского сельсовета объектов, представленных в таблице 3-1.

Таблица 3-1

Перечень объектов регионального значения, планируемых к размещению на территории Таёжнинского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства в области автомобильного транспорта |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Ангарский – Шиверский – Хребтовый – Тагара - Таёжный | протяженность – 184,2 км | Богучанский, Кежемский районы | 2016-2036 гг. |
| Объекты капитального строительства в области газоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС «Карабула» к ГРПБ в населенных пунктах: п. Таёжный; с. Карабула; п. Новохайский | протяженность – 42,2 км | Богучанский район | 2026-2036 гг. |

Схема территориального планирования промышленного района «Нижнее Приангарье» утверждена  постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 209-п.

В Схеме реализованы основные направления долгосрочной стратегии градостроительного развития промышленного района, в том числе:

- формирование новых опорных центров освоения Нижнего Приангарья  (с. Богучаны, п. Таёжный, п Мотыгино);

- создание в районах нового промышленного освоения обширных территориальных зон различной специализации, региональных полюсов роста на основе реализации промышленно-инфраструктурных проектов;

- трансформация региональных систем расселения вдоль реки Ангары: Лесосибирск/Енисей-Мотыгино/Раздолинск-Богучаны/Таёжный-Кодинск.

Функциональная специализация Богучано-Таёжного промышленного узла: цветная металлургия, лесной кластер (деревообработка, лесохимия), транспортно-логистический комплекс, газохимия и газопереработка.

В Богучанском районе запланировано появление трех центров лесопереработки. Все они расположены в пределах Богучано-Таёжного промышленного узла: ЛПК на левом берегу Ангары близ д. Ярки, лесоперерабатывающий комбинат на правом берегу Ангары близ п. Ангарский и комплекс предприятий по деревообработке близ п. Таёжный.

Инвестиционные проекты Богучанского района, предусматривающие постоянный тип занятости, будут концентрироваться в двух зонах: близ п. Таёжный и в радиусе 20 км от планируемого к строительству совмещенного мостового перехода через р. Ангару, где располагаются такие населенные пункты, как с. Богучаны, поселки Ангарский, Гремучий, Красногорьевский.

Развитие на перспективу п. Таёжный связано со строительством алюминиевого завода на 3000 рабочих мест близ него. Поселок Таёжный усилит существующие промышленные функции (лесная и транспортная) за счет реализации проектов по строительству деревообрабатывающего завода и производства по изготовлению пиловочника, а также расширения железнодорожной станции Карабула. на базе алюминиевого завода возможно развитие ряда комплексирующих смежных производств. Реализация вышеперечисленных предложений требует значительного притока трудовых мигрантов и роста численности постоянного населения поселка.

Необходимость стимулирования внешнего миграционного  прироста требует обеспечение высоких темпов жилищного строительства.

Прогноз социально-экономического развития Таёжнинского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (утвержден постановлением администрации Таёжнинского сельсовета от 01.11.2016 № 289. Для достижения устойчивого сбалансированного развития муниципального образования в рамках прогноза определены следующие задачи:

1. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания жителей и гостей на территории МО Таёжнинский сельсовет.
2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования.

4. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры и повышение комплексной безопасности дорожного движения.

5. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры, формирование благоприятной культурной среды для всестороннего развития личности.

- 4. Обоснование выбранного варианта  размещения объектов местного значения Таёжнинского сельсовета

4.1 Демографический прогноз

Изменение численности населения Таёжнинского сельсовета связано с организацией и развитием промышленного района «Нижнее Приангарье». Реализация инвестиционных проектов требует значительного притока трудовых мигрантов и роста численности постоянного населения муниципального образования.

На основе комплексной оценки территории Таёжнинского сельсовета  выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населенных пунктов за счет имеющихся территориальных ресурсов.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), оценка территориальных возможностей, ожидаемый уровень занятости населения показали, что имеются объективные основания на обозримый период планировать рост численности населения на территории Таёжнинского сельсовета.

Для расчета численности населения на перспективу использованы следующие методы:

-  метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения;

- метод трудового баланса.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Таёжнинского сельсовета  составит около 10,2 тыс. человек к 2028 г., около 11,9 тыс. человек - к 2038 г.

Таблица 4.1-1

Прогноз численности населения Таёжнинского сельсовета, тыс.чел.

| Наименование населенного пункта | 2018 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Таёжный | 6,40 | 9,0 | 10,2 |
| с. Карабула | 0,63 | 1,2 | 1,7 |
| Итого Таёжнинский сельсовет | 7,03 | 10,2 | 11,9 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Таёжнинского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2035 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Таёжнинского сельсовета представлено в таблице 4.1-2.

Таблица 4.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

| Возрастная структура населения (на начало года) | 2018 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 20,2 | 19,2 | 18,8 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 57,0 | 56,1 | 56,3 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 22,8 | 24,7 | 24,8 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития Таёжнинского сельсовета: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

4.2 Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории

Планировочная организация территории

Предложения  по развитию функционально-планировочной структуры основываются на анализе состояния территории сельсовета, и вытекают из основных направлений комплексного развития и задач территориального планирования и их соответствия градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, принципам рационального использования территории, задачам сохранения территорий и объектов культурного наследия.

В генеральном плане решается общая стратегия развития муниципального образования Таёжнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края  на период до 2038 года.

В основу планировочного решения положены принципы рационального использования территории сельсовета, создания благоприятных условий для проживания людей, необходимые условия для размещения на территории сельсовета мест приложения труда населения, достаточного обеспечения территории инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Главной транспортной осью  п.Таёжный и д.Карабула является железная дорога, она же основной вид передвижения, кроме этого на территории Таёжнинского сельсовета по границе в восточной части проходит дорога регионального значения Канск-Абакан-Таёжный-Богучаны-Кодинск III категории.

Концепция проекта заключается сохранение и развитие исторически сложившейся сети сёл и деревень, ориентированное в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий, с выявлением точек роста и предложениями их развития.

Принятый проектом вариант развития территории Таёжнинского сельсовета предполагает:

- усовершенствование планировочной структуры и  функционального зонирования территории сельсовета, что способствует дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений.

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие жилой застройки в населённых пунктах сельсовета;

- обеспечение населения полным комплексом услуг социально-бытового и коммунального обслуживания.

В связи с этим, генеральным планом предусмотрено развитие индивидуального жилищного строительства и включение  участков в границы населенных пунктах.

Функциональное зонирование территории

Границы функциональных зон определены с учётом границы муниципального образования и населённых пунктов, естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На территории сельсовета  проектом выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей,включая мансардный)

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5до 8 этажей)

- многофункциональная общественно - деловая зона

- зона специализированной общественной застройки

- производственная зона

- коммунально-складская зона

- зона инженерной инфраструктуры

- зона транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственных угодий

- зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий

- зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

- зона отдыха

- зона лесов

- зона складирования и захоронения отходов

- зона озелененных территорий специального назначения

- зона кладбищ

- зоны акваторий

Таблица 4.2-1

Проектируемый баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь сельсовета, всего | 10 770 | 100 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 373,8 | 3,47 |
| 3 | Зона застройки малоэтажными домами ( до 4 этажей, включая мансардный) | 1,15 | 0,01 |
| 4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 18,2 | 0,17 |
| 5 | Многофункциональная общественно - деловая зона | 37,7 | 0,35 |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | 61,3 | 0,57 |
| 7 | Производственная зона | 665,9 | 6,18 |
| 8 | Коммунально-складская зона | 122,3 | 1,14 |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | 94,04 | 0,87 |
| 10 | Зона транспортной инфраструктуры | 270,09 | 2,51 |
| 11 | Зона сельскохозяйственных угодий | 798,6 | 7,42 |
| 12 | зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 129,8 | 1,21 |
| 13 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,57 | 0,01 |
| 14 | зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 45,7 | 0,42 |
| 15 | Зона отдыха | 1,03 | 0,01 |
| 16 | Зона лесов | 8109 | 75,3 |
| 17 | Зона складирования и захоронения отходов | 9,97 | 0,09 |
| 18 | зона озелененных территорий специального назначения | 29,3 | 0,27 |
| 19 | Зона кладбищ | 0,55 | 0 |

4.3 Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования Таёжнинский сельсовет установлены (внесены в единый государственный реестр недвижимости) следующие зоны с особыми условиями использования территории:

-охранные зоны инженерных коммуникаций,

-прибрежная защитная полоса.

Нормативные  охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Дорожно-транспортная сеть Таёжнинского сельсовета состоит из дорог III, IV категории, предназначенных не для скоростного движения, приведены в таблице 4.3-1.

Таблица 4.3-1

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, отнесенных к государственной собственности Красноярского края

| №№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Покрытие | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04ОП РЗ 04К-020 | Канск-Абан-Богучаны (в границах городского округа) - регионального значения | гравийно-щебёночное, асфальтобетонное | - |
| 2 | 04ОП РЗ 04К-203 | Подъезд к станции Карабула – регионального значения | асфальтобетонное | 5,64 |
| 3 | 04ОП РЗ 04К-211 | Подъезд к Карабуле – муниципального значения | пешеходного типа | 0,29 |

Для существующих дорог регионального и муниципального  значения в границах муниципального образования (вне населённого пункта) следует установить придорожные полосы - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. 07.02.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и составляет от полосы отвода автомобильной дороги:

- для дорог III-IV категории - 50м.

Охранные зоны электросетевого хозяйства и связи

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередач, расположенных на территории сельсовета (раздел 4.7..3 Электроснабжение) составляют:

- 10 м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) - для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 10 м - для линий электропередачи 10 кВ;

- 20 м - для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 м - для линий электропередачи 220 кВ;

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно постановления Правительства РФ от 09.06.95 № 578 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны

В соответствии счастью 1  статьи 65 Водного кодекса водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон устанавливается в соответствии с длиной реки:

- реки длиной до 10 км - 50 м (р.Тяльниха, р.Кежма),

- реки длиной от 50 км - 200 м (р.Карабула).

Прибрежные защитные полосы 20-50 м в зависимости от уклонов. Для рек и ручьев, протяженностью до 10 км прибрежная защитная полоса совмещается с водоохранной зоной.

Береговые полосы – 20м.

На территории водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования с запрещением ряда видов работ, устанавливаются правила использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны (далее ЗСО) поверхностных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Источниками водоснабжения хозяйственно- питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования посёлок Таёжный является групповой водопровод и скважины.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Таблица 4.3-1

Классификация существующих объектов  по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Таёжный |  |  |  |  |
|  | Предприятия по обработке дерева | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Пилорама | IV | 100 |  |
|  | Хлебопекарня | IV | 100 |  |
|  | Нефтеком | I | 1000 |  |
|  | Кладбище | V | 50 |  |
|  | Полигон ТБО | II | 500 |  |

Таблица 4.3-2

Классификация планируемых объектов  по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Таёжный |  |  |  |  |
|  | Пилорама | IV | 100 |  |
|  | Полигон ТБО | II | 500 |  |

Санитарно-защитные зоны взяты нормативные по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Рекомендуется установление расчетных санитарных зон от  предприятий, в целях сокращения, так как некоторые из них накладываются на территории индивидуальной жилой застройки.

4.4 Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

В качестве нормативного значения Местными нормативами градостроительного проектирования Таёжнинского сельсовета  Красноярского края рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности в размере не менее 28,0 кв.м общей площади на человека.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

В течение расчетного срока жилищный фонд Таёжнинского сельсовета  рекомендуется увеличить до 333,2 тыс. кв.м, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 23,2 кв.м в настоящее время до 28,0 кв.м общей площади на человека к 2038 г.

Общая площадь жилищного фонда составит к 2028 г. – 261,1 тыс. кв.м, к 2040 г. – 333,2 тыс. кв.м.

Таблица 4.4-1

Планируемое изменение общей площади жилищного фонда Таёжнинского сельсовета

| Наименование поселения | Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| п. Таёжный | 148,5 | 231,1 | 285,6 |
| с. Карабула | 12,5 | 30,1 | 47,6 |
| Таёжнинский сельсовета | 163,2 | 261,1 | 333,2 |

Убыль жилищного фонда определена в размере 15,9 тыс. кв. м.

Объем нового жилищного строительства составит около 185,9 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 9,3 тыс. кв.м.

Запланировано строительство индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками, малоэтажных многоквартирных домов и домов средней этажности.

На земельном участке площадью 18,08 га предполагается комплексная жилая застройка для работников ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» и работников социальной сферы п. Таёжный:

- 7 жилых домов 4-6-ти этажной застройки;

- 27 жилых домов 2-х этажной блокированной застройки.

Структура жилищного фонда к 2038 г. примет следующий вид:

- жилые дома средней этажности (4-8 эт.) – 36,7 %;

- малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 эт.) – 35,8 %;

- индивидуальные жилые дома – 27,5 %.

4.5 Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Таёжнинского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития Таёжнинского сельсовета на долгосрочную перспективу.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

- Закон Красноярского края от 26.01.2017 №3-396 «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края и муниципальных образований края»,

- Местные нормативы градостроительного проектирования Таёжнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края (утверждены решением Совета депутатов Таёжнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края от 26.11.2015 № 207);

- Постановление Правительства Красноярского края  «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края» от 23.12.2014 №631-п,

- Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № Р-965,

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному  надзору, введены в действие Приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994 №36;

- ВНТП 311-98 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Объекты почтовой связи», утвержденные приказом Госкомсвязи России от 30 апреля 1998 г. № 82.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания населения Таёжнинского сельсовета представлен в таблицах 4.5-1 - 4.5-4.

Таблица 4.5-1

Расчет учреждений образования

| № п/п | Наименование объекта | Наименование поселения | Норма, единица измерения | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 2018-2028 гг. |  | 2028-2038 гг. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | п. Таёжный | 85% охват от общего числа детей дошкольного возраста, место | 545 | 190 | 190 | 500 | 570 | 120 | 1. Снос МКДОУ детский сад «Солнышко» к концу расчетного срока ввиду высокого износа здания. Строительство детского сада на 120 мест. 2. Строительство двух детских садов в п. Таёжный мощностью 250 мест каждый (2018-2028 гг.). 3. Строительство детского сада на 50 мест в с. Карабула в течение 2028-2038 гг. |
|  |  | с. Карабула |  | 90 | 43 | 43 | 0 | 43 | 50 |  |
| 2 | Общеобразовательные организации | п. Таёжный | 100% охват для школьников 1-9 классов и 75 % охват для школьников 10-11 классов, место | 1280 | 873 | 873 | 386 | 1259 | 0 | 1. Строительство общеобразовательной школы на 386 мест в п. Таёжный (2018-2028 гг.). 2. Строительство общеобразовательной школы в с. Карабула на 220 мест в течение 2028-2038 гг. |
|  |  | с. Карабула |  | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | п. Таёжный | 10 % охват от общего числа школьников, место | 128 | 328 | 128 | 200 | 328 | 0 | 1. Снос здания Таёжнинской ДШИ ввиду высокого износа. Строительство ДШИ на 200 мест в п. Таёжный (первая очередь). 2. Организация 20 мест для дополнительного образования детей в с. Карабула в течение 2018-2028 гг. |
|  |  | с. Карабула |  | 22 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |  |

Таблица  4.5-2

Расчет учреждений здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование поселения | Норма, единица измерения | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 2018-2028 гг. |  | 2018-2038 гг. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | п. Таёжный | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. жителей, посещение | 185 | 150 | 150 | 100 | 250 | 0 | Строительство поликлиники мощностью 100 пос/см с дневным стационаром на 12 коек в п. Таёжный в течение первой очереди |
|  |  | с. Карабула |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | п. Таёжный | 13,47 коек на 1 тыс. жителей, койка | 137 | 11 | 11 | 12 | 23 | 0 |  |
|  |  | с. Карабула |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица  4.5-3

Расчет спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Наименование поселения | Норма, единица измерения | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 2018-2028 гг. |  | 2018-2038 гг. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | Физкультурно-спортивные залы | п. Таёжный | рекомендуется размещать в населенных пунктах с численностью населения не менее 2 тыс. человек. 350 кв. м общей площади на 1 тыс. человек, кв.м | 3570 | 776 | 776 | 2374 | 3150 | 420 | 1. Строительство спортивного комплекса с лыжной базой, спортивным залом, стадионом, бассейном в п. Таёжный. 2. Организация помещения для физкультурно-оздоровительных занятий площадью не менее 130 кв.м в с. Карабула. 3. Строительство плоскостных сооружений общей площадью не менее 3320 кв.м в с. Карабула. 4. В с. Карабула рекомендуется использование населением спортивного зала при планируемой на расчетный срок общеобразовательной школе и использование бассейнов, планируемых в п. Таёжный |
|  |  | с. Карабула |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Плавательные бассейны | п. Таёжный | рекомендуется в населенных пунктах с численностью населения не менее 5 тыс. человек. 75 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек, кв.м зеркала воды | 765 | 0 | 0 | 770 | 770 | 0 |  |
|  |  | с. Карабула |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | п. Таёжный | 70-80 кв.м на 1 тыс. человек, кв.м на 1 тыс. человек | 765 | 270 | 270 | 410 | 680 | 90 |  |
|  |  | с. Карабула |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 |  |
| 4 | Плоскостные сооружения | п. Таёжный | 1950 кв.м. на 1 тыс. человек, кв.м | 19890 | 25000 | 25000 | 8000 | 33000 | 0 |  |
|  |  | с. Карабула |  | 3315 | 0 | 0 | 2340 | 2340 | 980 |  |

Таблица 4.5-4

Расчет учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Наименование поселения | Норма, единица измерения | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 2018-2028 гг. |  | 2018-2038 гг. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | Дома культуры, учреждения клубного типа | п. Таёжный | для поселений с численностью от 1 до 2 тыс. чел. – 150 мест; свыше 5 тыс. – 70 мест на 1 тыс. чел., место | 720 | 330 | 0 | 720 | 720 | 0 | 1. Снос существующих домов культуры ввиду высокого износа. 2. Строительство дома культуры на 720 мест в п. Таёжный. 3. Строительство клуба на 260 мест в с. Карабула |
|  |  | с. Карабула |  | 260 | 30 | 0 | 260 | 260 | 0 |  |
| 2 | Массовые библиотеки | п. Таёжный | 1 объект на поселение, объект/ 7 тыс. экз. на 1 тыс. человек, тыс. экземпляров | 1/71,4 | 1/15,0 | 0/0,0 | 1/63,0 | 1/63,0 | 0/8,4 | Снос зданий существующих библиотек, т.к. они имеют высокий физический износ. Строительство библиотек в п. Таёжный и с. Карабула |
|  |  | с. Карабула |  | 1/11,9 | 1/5,7 | 0/0,0 | 1/8,4 | 1/8,4 | 0/3,5 |  |
| 3 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | п. Таёжный | 50-60 кв.м площади пола на 1 тыс. человек | 560 | 200 | 0 | 560 | 560 | 0 | Размещение помещений для культурно-досуговой деятельности в зданиях планируемых учреждениях культуры клубного типа |
|  |  | с. Карабула |  | 94 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |
| 4 | Музеи | п. Таёжный | 1 объект на поселение, объект | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Организация музея в п. Таёжный в течение первой очереди |
|  |  | с. Карабула |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Размещение учреждений социального обслуживания населения в Таёжнинском сельсовете в течение расчетного срока не запланировано.

Иные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, рекомендуемых для размещения на территории Таёжнинского сельсовета,  представлена в таблице 4.5-5.

Таблица 4.5-5

Расчет необходимой к 2038 г. мощности иных объектов обслуживания населения Таёжнинского сельсовета

| Наименование, единица измерения | Норматив | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Медицинские организации |  |  |
| Аптека, объект | 1 на 10 тыс. человек | 3 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |
| Стационарные торговые объекты, кв. м площади торговых объектов | 446,73 на 1 тыс. человек | 5316,1 |
| Предприятие общественного питания, посадочное место | 40 на 1 тыс. человек | 476 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| Предприятие бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. человек | 74 |
| Организации и учреждения управления, кредитные организации и организации связи |  |  |
| Отделение связи, объект | 1 на 10 тыс. человек | 2 |
| Отделение банка, операционное место | 1 на 1-2 тыс. человек | 6 |
| Организации жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации, объект | 1 на 20 тыс. человек | 1 |
| Гостиницы, место | 6 на 1 тыс. человек | 72 |

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития Таёжнинского сельсовета на долгосрочную перспективу.

Более детальное уточнение характеристик планируемых к размещению объектов производится  на последующих стадиях проектирования.

4.6 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектные предложения по совершенствованию и развитию сети дорог района призваны решить многоуровневые задачи – от необходимости обеспечить пространственное единство территории до укрепления межселенных транспортных связей. Должен быть создан устойчивый транспортный каркас, образуемый в первую очередь, дорогами с асфальто-бетонным покрытием, который будет соответствовать задачам социально-экономического развития сельсовета, и обеспечит населению нормативный уровень удобств.

Дорожная сеть

Основными направлениями развития  дорожной сети будет являться приведение к соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и реконструкции , поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети

В основу проектного решения улично-дорожной сети положено:

- максимальное сохранение сложившейся структуры улиц и дорог, существующей застройки;

- обеспечение наиболее удобных связей жилых зон с центром, местами труда, внешними дорогами;

- реконструкция существующих улиц и приведение их параметров в соответствии с классификацией.

Проектом предусмотрена следующая классификация улично-дорожной сети:

- Основные улицы сельского поселения;

- Местные улицы;

- Местные дороги;

- Проезды.

Дорожно-транспортная сеть населенных пунктов состоит из дорог IV категории, предназначенных не для скоростного движения. Все дороги  в населенных пунктах имеют асфальтобетонное и гравийное покрытие.

Также проектом предлагается строительство новых дорог к новым жилым территориям протяжённостью:  в п.Таёжный – 24,95 км; в д.Карабуле – 7,23км.

В сельсовете  функционирует шесть  автозаправочных станций в п. Таёжный – 5 автозаправочных станций.

На первую очередь проекта предусмотрено строительство пункта технического осмотра автомобилей в п.Таёжный.

Автомобильный транспорт

На территории населенных пунктов на расчетный срок предполагается проживание 11 900 человек.

Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в таблице 4.6-1.

Таблица 4.6-1

Проектируемая численность парка автомобилей муниципального образования

| Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 11 900 | 4760 | 476 | 1190 |

4.7 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

4.7.1 Водоснабжение и водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*. С изменениями № 1», «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», «СанПиН 2.1.4.1074˗01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы».

Принципами развития централизованной системы водоснабжения территории сельсовета являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения муниципального образования являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий, сооружений;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- замена водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением муниципального образования, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей.

Так же основными целями являются:

- переход на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их потреблении;

- снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Сети	водопровода проектируются  кольцевыми  с  установкой  пожарных  гидрантов  для  обеспечения  пожаротушения.  Водопотребление на хоз-питьевые нужды населения составляет  160  л/сут  на человека.

Система и схема водоснабжения

# Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2, 3).

Схема подачи – централизованная, насосная.

Сети водоснабжения

Сети водопровода кольцевые.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в баках водонапорных башен и резервуарах.

На водонапорных башнях установлены пожарные краны.

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно ˗ питьевое водопотребление приняты в соответствии с «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*.» Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно - питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, полив территорий и на противопожарные нужды. Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и вновь выстроенных сетей и сооружений водопровода.

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии со "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010) п. 5 табл. 1 и табл. 2.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1.  Расчетное время тушения пожара – 3 часа.

Норма расхода воды на полив принимается 50 л/сут. на человека.

Проектируемая нагрузка на водопроводные сети приведена в таблице №4.7.1-1

Таблица  4.7.1-1

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  |  | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут. |  |  | Противопожарные нужды, расход воды, куб. м/сут. |  |  | Полив, расход воды, куб. м/сут. |  |  | Всего, расход воды, куб. м/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г | 2028г | 2038г | 2018г | 2028г | 2038г | 2018г | 2028г | 2038г | 2018г | 2028г | 2038г | 2018г | 2028г | 2038г |
| п. Таежный | 6400 | 9000 | 10200 | 1472 | 2070 | 2346 | 216 | 216 | 216 | 320 | 450 | 510 | 2008 | 2736 | 3072 |
| с. Карабула | 630 | 1200 | 1700 | 38 | 72 | 102 | 54 | 54 | 54 | 32 | 60 | 85 | 77 | 146 | 207 |
| Таежнинский сельсовет | 7030 | 10200 | 11900 | 1510 | 2142 | 2448 | 270 | 270 | 270 | 352 | 510 | 595 | 2085 | 2882 | 3279 |

Водоотведение

На территории Таежнинского сельсовета проектом предусматривается в  п.Таежный установка канализационных очистных сооружений (КОС), в с.Карабула ливневых очистных сооружений (ЛОС) в соответствии с  требованиями «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11).

- 4.7.2 Теплоснабжение

Климатологические данные сельсовета приняты согласно "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 11.06.1999 N 45) (ред. от 24.12.2002) и составляют: расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 40ºС; то же, вентиляции минус 40ºС; средняя температура отопительного периода минус 7,6ºС; продолжительность отопительного периода составляет 249 дней.

Тепловые  нагрузки  на  отопление и  горячее  водоснабжение  подсчитаны  по укрупненным  показателям  в  зависимости  от  общей  площади  жилых  зданий  и  от  числа  людей, проживающих в благоустроенном и неблагоустроенном жилье. Для промышленного производства и сельского  хозяйства  –  по  аналогии  с   существующим  потреблением  тепла  с  учетом  роста производства.

Теплоснабжение предусматривается для  объектов соцкультбыта   и    производства,   жилых   домов  от  существующих близкорасположенных  котельных,  имеющих необходимый резерв.  Необходимо  использовать  существующий резерв  котельных  для  подключения  проектируемых  объектов.

Теплоснабжение   удаленных   объектов   соцкультбыта   и   производства   осуществляется  от   индивидуальных источников  тепла.  Теплоснабжение  существующих  и   проектируемых  индивидуальных  жилых домов предусматривается в основном от поквартирных источников тепла.

Теплоснабжение п.Таежный

Таблица 4.7.2-1

| Наименование населенных пунктов | Существующее положение |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход, МВт | Расход, Гкал/час | Расход, МВт | Расход, Гкал/час | Расход, МВт | Расход, Гкал/час |
| п.Таежный | 19,9 | 17,1 | 32,9 | 28,3 | 43,1 | 37 |

Расчет ГВС п.Таежный

Таблица 4.7.2-2

| Населенный пункт | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час |  |  |
| п.Таежный | 1,36 | 1,9 | 2,17 |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

- 4.7.3 Газоснабжение

Существующие сети газоснабжения на территории Таёжнинского сельсовета отсутствуют.

- 4.7.4 Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупненным нормам СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя поселков и сельских поселений  в размере 1350 кВт*ч (оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4400ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,31кВт.  Приведенные укрупненные  показатели предусматривают энергопотребление жилыми  и общественными зданиями, предприятиями культурно-бытового обслуживания,  наружным  освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Таёжнинского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принятых ГД ФС РФ 11.11.2009).

Электрические нагрузки

Таблица 4.7.4-1

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  |  | Электропотребление, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2028г. | 2038г. | 2018г. | 2028г. | 2038г. |
| п.Таежный | 6400 | 9000 | 10200 | 1984 | 2790 | 3162 |
| с.Карабула | 630 | 1200 | 1700 | 195 | 372 | 527 |
| Всего по сельсовету | 7030 | 10200 | 11900 | 2179 | 3162 | 3689 |

- 4.7.5 Связь

На территории сельсовета установлены  приемо-передающая аппаратура станций сотовой связи «ЕТК», «Мегафон».

Услуги связи оказывают структурное подразделение телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком».

- При строительстве  новых  объектов  жилого  фонда,  соцкультбыта  и  производственных  предприятий необходима  установка  новых  современных  цифровых	АТС  и  радиоудлинителей.

4.8 Мероприятия по сбору и вывозу коммунальных  отходов

На территории Таёжнинского сельсовета сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов от населения осуществляется путем складирования и утилизации  отходов  на полигон хранения бытовых отходов. Транспортирование образующихся твердо-бытовых и жидких отходов (отходы V-IV класса) осуществляется на площадку хранения отходов около п.Таёжный.

Отходы III -IV классов от других организаций и предприятий, образующиеся на территории села также вывозятся на территорию свалки.

Норматив накопления коммунальных отходов принят согласно приказу министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 19.12. 2017 № 1/1934-од «Об установлении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Красноярского края».

Таблица 4.8-1

Нормы накопления коммунальных отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/мес | Объём, т/мес |
| п.Таёжный | 10200 | 28,1 | 362,9 |
| д.Карабула | 1700 | 28,1 | 60,5 |
| Итого: | 11900 |  | 423,4 |

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты  культурно – бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается  следующая схема санитарной очистки поселка:

- Очистка посёлка от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Таблица 4.8-2

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 280 кг на 1 чел/год | 4,2 | 4,9 |
| Жидкие нечистоты, тыс. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 30 | 35 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 1,1 | 1,3 |

На территории домовладений  должны быть выделены специальные площадки для  размещения  контейнеров с удобными подъездами  для  транспорта. Площадка  должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием  и  желательно огражденной зелеными насаждениями.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов от контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную свалку-полигон ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Площадь свалки – полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок 3,0 га (с учетом участка для производственных отходов).

Санитарно - защитная зона свалки – 500 м.

Свалка - полигон ТБО должна иметь следующие элементы:

- естественное или искусственное водоупорное основание,

- изолирующие слои,

- плотину,

- нагорную канаву,

- зеленую зону,

- ограждение,

- подъездную дорогу,

- хоздвор,

- насосную станцию,

- участок для производственных отходов.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на проектируемом скотомогильнике площадью 0,5 га. Санитарно-защитная зона составляет 500 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469).

Расположение свалки-полигона ТБО и скотомогильника планируется в 4 км к югу от п.Таёжный рядом с подстанцией «Ангара». Земельный участок площадью 3,5 га.

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или на очистные сооружения канализации.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территорий поселка.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационные машины КО- 503, мусоровозы М- 30, КО- 413, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики.

Всего потребуется машин на расчетный срок 10 единиц, в т.ч. на 1 очередь 5 единиц.

Для складирования убираемого снега должны быть определены места размещения снегоотвалов за пределами поселка.

4.9 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности

Основным принципом формирования пространственной концепции Таёжнинского сельсовета является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач с учетом государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов", утвержденной Постановлением  Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п с

изменениями на 17.07.2018.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Загрязнение атмосферного воздуха Таёжнинского сельсовета определяется расположением источников выбросов, величиной выбросов, микроклиматическими условиями рассеивания выбросов, возможностями самоочищения атмосферы.

Качество атмосферного воздуха зависит от поступления в атмосферу выбросов загрязняющих веществ от собственных источников (стационарных и передвижных) и трансграничного переноса, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Основными источниками вредных выбросов в атмосферу являются котельные, автономные источники тепла населения, автотранспорт. Печным  отоплением охвачено 99  % жилых домов.

Основные выбрасываемые вещества, по данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС»: пыль, диоксид серы, диоксид азота,  оксид углерода, сажа, взвешенные вещества.

В целом уровень загрязнения находится в благоприятной зоне с уровнем от 0,2 до 1,0 ПДК.

Самоочищающая способность территории Таёжнинского сельсовета по степени разбавления загрязняющих веществ за счет воспроизводства кислорода определяется относительной лесистостью, которая для рассматриваемой территории  является благоприятной.

Природные условия на рассматриваемой территории создают возможность рассеивания загрязняющих веществ и свободное перемещение воздушных масс. Этому способствует слабо расчлененный рельеф и преобладание ветров с высокими скоростями. Туманы, повышающие накопление загрязняющих веществ в атмосфере, редки. Выпадающие атмосферные осадки достаточно частые – наибольшее количество с апреля по октябрь, очищают воздух и понижают концентрации загрязняющих веществ.

Значительный вклад в оздоровление экологической обстановки вносят большие площади лесных массивов. Можно сделать вывод, что существующие источники выбросов оказывают незначительное воздействие на состояние воздушного бассейна и дополнительных специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха на первую очередь не требуется. На расчетный срок определенный эффект по снижению объема выбросов может быть достигнут благодаря газификации населенных пунктов.

По прогнозу на краткосрочный период  объем выбросов загрязняющих веществ не увеличится.

Для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу необходимо проведение следующих мероприятий по охране атмосферного воздуха:

На первую очередь:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха, организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников.

На расчетный срок:

- мониторинг за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- озеленение территории населенных пунктов и создание защитных зеленых полос на транспортных сетях.

Для повышения эстетических качеств и устойчивости насаждений к неблагоприятным воздействиям необходимо подбирать ассортимент древесных пород в зависимости от функционального назначения насаждений.

В лесопарковой зоне необходимо проведение мероприятий по благоустройству для предотвращения рекреационной дигрессии сосновых насаждений, очень чувствительных к уплотнению почвы и загрязнению среды.

Для создания оптимальных санитарно-гигиенических условий большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения производственных выбросов.

Зеленые насаждения  с шершавыми, морщинистыми листьями и листьями, покрытыми тончайшими ворсинками задерживают пыль и уменьшают запыленность воздуха. Наибольшей пылезащитной способностью обладает вяз. Хорошо удерживают пыль листья сирени, черемухи, бузины.

Для озеленения рекомендуются газоустойчивые породы: вяз шершавый, клен остролистный, ива серебристая, тополь, черемуха Маака.

Негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы от котельных установок, выбрасывающие в атмосферу большое количество вредных веществ. Достигнуть уменьшения выбросов в атмосферу, возможно при установке на котельных частотных преобразователей, что в свою очередь позволит уменьшить расход топлива, уменьшить количество образования отходов (зола, шлаки) и соответственно уменьшатся  выбросы вредных веществ в атмосферу.

В первую очередь надо установить очистное оборудование на котельные установки, расположенные в непосредственной близости к объектам социально-культурного назначения и жилой зоне. Во вторую очередь установить очистное оборудование на котельных с большим количеством сжигаемого угля.

Снижение негативного влияния на окружающую среду от передвижных источников загрязнения  возможно при переводе автомобильного транспорта на альтернативные источники энергии (газ).

Мероприятия по охране водных объектов.

Территория района полностью расположена в бассейне реки Ангара. Основной объём поверхностного стока обеспечивает река Ангара и её притоки: Каменка, Иркинеева, Карабула, а также река Чуна.

Для охраны водных объектов необходимо проведение следующих мероприятий:

На первую очередь:

- разработка проектов по организации водоохраных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на поверхность рельефа и в водные объекты;

На расчетный срок:

- на всех существующих скважинах  и водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод, необходима организация службы мониторинга;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей.

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

На первую очередь:

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды,  подаваемой потребителю;

- организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из II и III поясов зоны санитарной охраны  всех потенциальных источников загрязнения;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод, недопущение переотбора воды и истощения водоносных горизонтов.

На расчетный срок:

- тампонация заброшенных скважин;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

-   по эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству  достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор из той или иной скважины (ежегодно 2-3);

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

Мероприятия по охране земельных ресурсов.

Охрана земель осуществляется в целях повышения эффективности природопользования и создания благоприятной экологической обстановки.

При своевременной и правильной обработке, устойчивых севооборотах, систематическом внесении органических и минеральных удобрений почвы сельского совета могут давать высокие урожаи. Землепользователи обязаны проводить эффективные меры по повышению плодородия почв, осуществлять комплекс организационных, экономических, правовых, инженерных и других мероприятий по предотвращению ветровой и водной эрозии, засоления почв, загрязнения  земель.

Для  восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории сельского совета предполагается ряд мероприятий:

На первую очередь:

- защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита загрязнения бытовыми отходами, от других процессов разрушения;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с

потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- выявление и ликвидация существующих несанкционированных  свалок твердых бытовых отходов, обследование почв, водоемов на  возможное загрязнение от этих свалок;

- рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и других полезных свойств;

- в целях охраны почвенного покрова рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах,  уничтожение травяного покрова.

На расчетный срок:

- осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель;

- осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- проведение мониторинга почв сельхозугодий на концентрацию в ней пестицидов и удобрений;

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов во всех населенных пунктах;

- предотвращение  залесения земель сельскохозяйственного назначения, путем увеличения объемов вспашки земель сельскохозяйственного назначения.

Мероприятия по охране зеленого фонда сельских поселений

Зеленый фонд сельских поселений представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в границах этих поселений.

Окрестности сельсовета живописны и интересны своим сочетанием рельефа, водных источников, растительного покрова, животного мира.

Наблюдается большое ландшафтное разнообразие: низкогорный рельеф сменяется равнинно-террасным, переходящим в пойменно-болотистый. Соответственно меняется и растительность.

Реликтовых лесов, археологических объектов и месторождений полезных ископаемых на территории села  не имеется.

Проектируется  объединение сложившихся зеленых объектов с новым проектируемым озеленением.  Лесные территории  предлагается благоустроить, проложить сеть прогулочных дорог в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов.

Проектом предусматривается озеленение на участках санитарно-защитных зон от производственно-коммунальных предприятий, озеленение вдоль улиц.

Основной задачей объемно – пространной организации села является создания единой системы озелененных пространств во взаимосвязи с характером застройки, рельефом, малыми реками и лесопарками. Все зеленые насаждения делятся на насаждения общего пользования, ограниченного пользования и насаждения специального назначения.

Насаждения ограниченного пользования – это территории общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и зеленые насаждения общественных учреждений.

Насаждения специального назначения – это зеленые насаждения санитарно - защитных зон от промышленно - складских территорий и зеленые насаждения вдоль автомагистралей.

Для повышения эстетических качеств и устойчивости насаждений к неблагоприятным воздействиям необходимо подбирать ассортимент древесных пород в зависимости от функционального назначения насаждений.

В лесопарковой зоне необходимо проведение мероприятий по благоустройству для предотвращения рекреационной дигрессии сосновых насаждений, очень чувствительных к уплотнению почвы и загрязнению среды.

На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

Необходимо соблюдать противопожарный режим в лесах.

Важным мероприятием здесь будет являться проведение информационно - просветительской работы и экологического образования населения.

В целях охраны озелененных территорий общего пользования рекомендуется не допускать вырубку древесно-кустарниковой растительности и уничтожение травяного покрова при строительных работах.

- 5. Планируемые границы населённых пунктов

В состав Таежнинского сельского совета входят два населенных пункта: поселок Таежный и деревня Карабула. Существующие границы населенных пунктов определены материалами действующего генерального плана поселения, однако сведения о них не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Данным проектом генерального плана устанавливаются новые границы населенных пунктов сельского поселения, которые планируются к внесению в (ЕГРН). В границы населенных пунктов включены все земельные участки, имеющие на момент проектирования категорию «земли населенных пунктов» и некоторые участки иных категорий. В Таблице 5-1 представлен перечень кадастровых кварталов, в составе которых находятся эти земельные участки, и территория которых полностью или частично включена в границы населенных пунктов Таежный и Карабула. В Таблице 5-2 отражены сведения об участках иных категорий, включаемых в границы населенных пунктов. Кроме того, в Таблице 3 представлен перечень земельных участков, предлагаемых к разделу в связи с расширение границ населенных пунктов.

Таблица 5-1

Перечень кадастровых кварталов, включаемых в проектируемые границы населенных пунктов

| № п/п | Номер кадастрового квартала | Общая площадь квартала, кв.м. | Площадь квартала, включаемая в границы населенного пункта, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| поселок Таежный |  |  |  |
| 1 | 24:07:5101001 | 5050590000 | 3707232 |
| 2 | 24:07:2201002 | 3705930 | 3134396 |
| 3 | 24:07:2201001 | 3264828 | 3264828 |
| Общая площадь населенного пункта |  |  | 10106456 |
| деревня Карабула |  |  |  |
| 1 | 24:07:3101009 | 3032170000 | 304821 |
| 2 | 24:07:5101001 | 5050590000 | 3217 |
| 3 | 24:07:2202001 | 1271237 | 1039242 |
|  | 24:07:2202002 | 226682 | 109173 |
| Общая площадь населенного пункта |  |  | 1456453 |

Таблица 5-2

Перечень земельных участков иных категорий,  включаемых в проектируемые границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь участка, кв.м. | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Таежный |  |  |  |  |
| 1 | 24:07:5101001:23 | эксплуатация и обслуживание прирельсового склада | 20000 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 2 | 24:07:5101001:30 | эксплуатация и обслуживание прирельсового склада | 28400 |  |
| 3 | 24:07:5101001:31 | под строительство лесоперерабатывающей производственной базы | 10433 |  |
| 4 | 24:07:5101001:675 | под строительство разгрузочной площадки и подъездного железнодорожного пути | 15160 |  |
| 5 | 24:07:5101001:406 | для использования в целях размещения и обслуживания прирельсового склада с подъездными путями | 2519 |  |
| 6 | 24:07:5101001:407 | для эксплуатации и обслуживания производственной базы | 21493 |  |
| 7 | 24:07:5101001:408 | для использования в целях размещения и обслуживания прирельсового склада с подъездными путями | 11354 |  |
| 8 | 24:07:5101001:1713 | для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов | 14216 |  |
| 9 | 24:07:5101001:1709 | для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов | 14168 |  |
| 10 | 24:07:5101001:2087 | Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | 11001 |  |
| 11 | 24:07:5101001:2096 | для эксплуатации и обслуживания автозаправочной станции, склад ГСМ и подъездного ж/д пути | 805 |  |
| 12 | 24:07:5101001:2095 | для эксплуатации и обслуживания автозаправочной станции, склад ГСМ и подъездного ж/д пути | 22332 |  |
| 13 | 24:07:2201002:20 | для размещения промышленных объектов | 160262 |  |
| 14 | 24:07:5101001:2066 | для размещения и эксплуатации объектов ж/д транспорта | 8744 |  |
| 15 | 24:07:5101001:3 | для эксплуатации и обслуживания ж/д тупика и прирельсового склада | 97700 |  |
| 16 | 24:07:5101001:2069 | для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 61306 |  |
| 17 | 24:07:5101001:6 | для размещения и эксплуатации объектов ж/д транспорта | 3187 |  |
| 18 | 24:07:5101001:1875 | под иными объектами специального назначения | 10081 |  |
| 19 | 24:07:5101001:38 | для размещения и эксплуатации объектов ж/д транспорта | 22760 |  |
| 20 | 24:07:5101001:1788 | Для размещения ВЛ 110 кВ «Решеты-Богучаны» в границах Богучанского района | 2405 |  |
| 21 | 24:07:5101001:1559 | для использования в целях размещения и обслуживания подъездной дороги | 1404 |  |
| 22 | 24:07:5101001:1561 | для использования в целях размещения и обслуживания подъездной дороги | 513 |  |
| 23 | 24:07:5101001:847 | для сельскохозяйственного использования | 12000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 24 | 24:07:5101001:411 | сельскохозяйственное использование | 30048 |  |
| 25 | 24:07:5101001:1889 | Для сенокошения и выпаса скота гражданами | 11374 |  |
| 26 | 24:07:5101001:1712 | Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов | 4768 |  |
| 27 | 24:07:5101001:32 | для размещения и эксплуатации лесопильного цеха | 17633 | Земли лесного фонда |
| 28 | 24:07:5101001:14 | для размещения и эксплуатации объектов ж/д транспорта | 17400 |  |
| 29 | 24:07:5101001:1655 | для заготовки древесины | 10334 |  |

Таблица 5-3

Перечень земельных участков, предлагаемых к разделу в связи с расширением границ населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь участка, кв.м. | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:07:5101001:1450 | строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов | 52572 | Земли лесного фонда |
| 2 | 24:07:5101001:1710 | для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов | 5909 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 3 | 24:07:5101001:1391 | для заготовки древесины | 3950343 | Земли лесного фонда |
| 4 | 24:07:5101001:1695 | для размещения объектов лесного фонда | 2045432 |  |
| 5 | 24:07:5101001:1796 | для размещения объектов лесного фонда | 888798 |  |
| 6 | 24:07:5101001:1797 | для размещения объектов лесного фонда | 913848 |  |
| 7 | 24:07:5101001:1639 | для размещения объектов лесного фонда | 10569283 |  |
| 8 | 24:07:5101001:1661 | для размещения объектов лесного фонда | 160084 |  |
| 9 | 24:07:5101001:1629 | под иными объектами специального назначения | 93773 |  |
| 10 | 24:07:5101001:1706 | предназначен для использования лесов | 25792 |  |
| 11 | 24:07:2201002:2143 | для размещения других сооружений и объектов электросетевого хозяйства |  | Земли населенных пунктов |

- 6.  Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2018 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельсовета в установленных границах | га | 9332,1 | 10770 | 10770 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | П.Таёжный | га | 773,14 | 1010,6 | 1010,6 |
|  | д. Карабула | га | 62,07 | 145,6 | 145,6 |
| 1.2 | по функциональному назначению | га |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 225,8 | 373,8 | 373,8 |
|  | Зона застройки малоэтажными домами ( до 4 этажей, включая мансардный) | -"- | 1,13 | 1,15 | 1,15 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | -"- | 11,3 | 18,2 | 18,2 |
|  | Многофункциональная общественно - деловая зона | -"- | 17,82 | 37,7 | 37,7 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | -"- | 10,51 | 61,3 | 61,3 |
|  | Производственная зона | -"- | 405,72 | 665,9 | 665,9 |
|  | Коммунально-складская зона | -"- | 15,7 | 122,3 | 122,3 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | 45,4 | 94,04 | 94,04 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | 138,1 | 270,09 | 270,09 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | -"- | 857,5 | 798,6 | 798,6 |
|  | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | -"- | 6,0 | 129,8 | 129,8 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | -"- | 1,6 | 1,57 | 1,57 |
|  | Иные зоны | -"- | 281,16 | - | - |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | -"- |  | 45,7 | 45,7 |
|  | Зона лесов | -"- | 7283,0 | 8081,44 | 8081,44 |
|  | Зона кладбищ | -"- | 0,02 | 0,55 | 0,55 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | -"- | 3,05 | 9,97 | 9,97 |
|  | Зона отдыха | -"- | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Зона акваторий | -"- | 27,56 | 27,56 | 27,56 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 7,03 | 10,2 | 11,9 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 20,2 | 19,2 | 18,8 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 57,0 | 56,1 | 56,3 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 22,8 | 24,7 | 24,8 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м. кв. общей площади квартир | 163,2 | 261,1 | 333,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в домах средней этажности (4-8 эт.) | -"- | 38,2 | 75,6 | 91,6 |
|  | в малоэтажных многоквартирных домах (1-3 эт.) | -"- | 104,8 | 115,0 | 119,4 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приквартирными земельными участками | -"- | 20,2 | 70,5 | 122,2 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 8,0 | 15,9 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд: | -"- | 163,2 | 155,2 | 147,3 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство: | -"- | - | 105,9 | 147,3 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м.кв./чел | 23,2 | 25,6 | 28,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации, всего | мест | 233 | 733 | 738 |
| 4.2 | Общеобразовательные организации, всего | -"- | 873 | 1259 | 1519 |
| 4.3 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, всего | коек | 11 | 23 | 23 |
| 4.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, всего | посещений | 150 | 250 | 250 |
| 4.5 | Дома культуры, учреждения клубного типа, всего | мест | 360 | 980 | 980 |
| 4.6 | Общедоступные библиотеки, всего | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.7 | Музеи, весго | объект | 0 | 1 | 1 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | кв.м. | 270,0 | 680,0 | 770,0 |
| 4.9 | Спортивные залы общего пользования, всего | кв.м. | 776,1 | 3150,0 | 3570,0 |
| 4.10 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 0,0 | 770,0 | 770,0 |
| 4.11 | Плоскостные сооружения, всего | га | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) | км |  |  |  |
|  | В том числе: | -"- |  |  |  |
|  | Дорог регионального значения | -"- | 14,34 | 14,34 | 14,34 |
|  | Дорог районного значения (муниципального) | -"- | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Плотность дорожной сети | км/км2 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 4760 | 4760 |
| 5.3 | Протяженность автомобильных дорог в границах населённых пунктов (без учёта проездов) |  |  |  |  |
|  | П.Таёжный | км | 29,163 | 24,955 | 24,955 |
|  | д.Карабула | -"- | 5,53 | 7,23 | 7,23 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м/сут | 1510 | 2142 | 2448 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление | л/сут на чел. | 2085 | 2882 | 3279 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт | 2179 | 3162 | 3689 |
| 6.5 | Санитарная очистка территорий |  | - | 35,3 | 41,2 |
| 6.5.1 | Места временного хранения отходов | га | 3,05 | 9,97 | 9,97 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общая площадь кладбищ | га | 0,02 | 0,55 | 0,55 |

Федеральная служба государственной статистики. Красноярский край, Богучанский муниципальный район, Таёжнинский сельсовет // Режим доступа: http://www.gks.ru/ - Загл. с экрана

Информационный бюллетень «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Богучанского района, 2014-2016 гг. //  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», Отдел социально-гигиенического мониторинга Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. 2017.

Форма №1-жилфонд (годовая) «Сведения о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря 2017 года»

Реформа ЖКХ. Режим доступа: https://www.reformagkh.ru/.

Демографический прогноз до 2035 года. Федеральная служба государственной статистики // Режим доступа:  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/. – Загл.  с экрана.

Функциональная зона – территориальная зона с ясно выраженной преобладающей функцией её градостроительного использования – например, селитебная зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др.